| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 538 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Česká Lípa hl.n. |  |  |  | Konec trati: |  |  |  | ## Liberec |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Česká Lípa - Žízníkov |  | C3 | / | / |  | / | Hnací vozidlo řady 759 je přechodné jednoduše rychlostí vmax. 30 km/hod. |  |  |  |  |
| Žízníkov - Liberec |  | C2 | / |  |  |  | Hnací vozidlo řady 759 je přechodné jednoduše rychlostí vmax. 30 km/hod. |  |  |  |  |

### Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Česká Lípa hl.n. | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Nástup samotných nebo spojených hnacích vozidel z PS DKV na vlak v obvodu ŽST Česká Lípa hl.n. je prováděn pravidelně jako posun bez posunové čety. Směr posunu se mění na severním a jižním zhlaví. |  | X X X X X |
| ## ŽST Křižany | ## Oznámení, že vlak dojel celý U osobních vlaků ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“. |  |  |
| ŽST Karlov pod Ještědem | ## Oznámení, že vlak dojel celý ## U osobních vlaků ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“. |  |  |