| Trať: 326A | Odb.Brno Židenice - Česká Třebová |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Odb. Brno Židenice |  | Konec trati: Česká Třebová |  |  |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postraní prostor průjezdného průřezu. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brno hl.n. |  |  |  |  |  |
| 156,598 | P |  |  | most | oprava |
| Odb. Brno Židenice |  |  |  |  |  |
| Brno Maloměřice |  |  |  |  |  |
| Adamov |  |  |  |  |  |
| Blansko |  |  |  |  |  |
| 179,847 | L,P |  |  | zábradlí u nástupiště |  |
| 182,838 | L,P |  |  | zábradlí u nástupiště |  |
| Rájec Jestřebí |  |  |  |  |  |
| 188,860 | L,P |  |  | zábradlí u nástupiště |  |
| Skalice nad Svitavou |  |  |  |  |  |
| Letovice |  |  |  |  |  |
| Březová |  |  |  |  |  |
| Svitavy kol.č.1 km 230,264 kol.č.5 km 229,225 - 229,305 kol.č.6 km 229,380 kol.č.6 km 229,443 | L P P P |  |  | telefonní sloupek rampa trakční stožár č.24 trakční stožár č.26 |  |
| Opatov kol.č.1 km 236,000 kol.č.5 km 235,423 kol.č.6 km 235,598 - 235,685 | P L P |  |  | kilometrovník stožárové návěstidlo S 3 rampa |  |
| Odb.Zádulka - Česká Třebová |  |  |  |  |  |
| kol.č.2 km 241,810 | L |  |  | mostní zábradlí |  |
| kol.č.2 km 243,535 | P |  |  | návěst-tabule |  |
| kol.č.2 km 244,475 | P |  |  | stožárové návěstidlo |  |
| žst.Česká Třebová kol.č.1 km 245,730 kol.č.1 km 246,000 kol.č.2 km 245,730 kol.č.2 km 246,000 kol.č.6 km 245,653 kol.č.6 km 245,730 kol.č.8 km 245,730 kol.č.12 km 245,657 kol.č.14 km 245,617 kol.č.14 km 245,657 kol.č.14 km 246,058 kol.č.16 km 245,653 kol.č.16 km 245,665 kol.č.16 km 246,090 kol.č.16 km 246,098 | P P L L P P L P L L L L L L L |  |  | vodní jeřáb vodní jeřáb vodní jeřáb vodní jeřáb stožárové návěstidlo S 8 vodní jeřáb vodní jeřáb stožárové návěstidlo S 14 stožár rozhlasu č.48 stožárové návěstidlo S 14 trpasličí návěstidlo L 12 stožárové návěstidlo S 16 stojan č.16 stožárové návěstidlo L 14 stožárové návěstidlo B 1 |  |