| Trať: |  | Kunovice - Veselí nad Moravou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: | 317 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kunovice - km 101,389 |  |  |  |  |  | Konec trati: Veselí nad Moravou - km 87,828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Platí pro: traťovou kolej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  | 400 m Kunovice kolej č.101 700 m Kunovice - Veselí nad Moravou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: |  |  |  |  |  | 92, 82(Mv) |  |  |  | náprav |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: |  |  |  |  |  | 580 / 116 |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: |  |  |  |  |  | obousměrný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod kolejí: |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava: |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: |  |  |  |  |  | ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  | SRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Př | US |  |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  |  |  | od Uh. Hradiště |  |  |  |
| T VJ | US |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  |  |  | od Uh. Hradiště |  |  |  |
|  | ## Kunovice |  |  |  | 101,389= =0,000 |  | 3 AH  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 100,487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Př | S |  |  |  | 99,787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Vlečka | ( výh.č.L1 ) |  |  |  | 99,564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Kunovice zastávka |  |  |  | 99,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 97,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Ostrožská Nová Ves lázně |  |  |  | 96,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | L |  |  |  | 96,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Ostrožská Nová Ves |  |  |  | 95,720 |  | 3 AH / 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | S |  |  |  | 94,837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 93,837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 93,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | L |  |  |  | 92,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Uherský Ostroh |  |  |  | 91,692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | S |  |  |  | 90,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRS (X67 / - ) |  |  |  | 90,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 90,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRS ( - /X65) |  |  |  | 89,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 88,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ | L |  |  |  | 88,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 88,000- 88,100 |  |  |  |  |  |  |  | abnormální hektometr 330m |  |  |  |
| ! | Veselí nad Moravou |  |  |  | 87,828 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |