| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 523 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Čerčany |  |  | Konec trati:Vršovice |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Čerčany - odb. Skochovice |  | C3 | / |  |  |  | pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla ř.: 721,749,750,751,752,754 nejsou přechodná hnací vozidla ř.: 121,122,123,124,130,131, 140,141,230,240,242,350, 460,470,753,759 |  |  |  |
| Skochovice - Praha Krč |  | C2 | / |  |  |  | d t t o |  |  |  |
| Praha Krč - Pha Vršovice os.n. |  | C4 | / |  | / | / | pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla ř.: 121,122,123,124,130,131, 140,141,150,162,163,169, 180,181182,183,230,240, 242,262,263,350,363,372, 470,759,776,781 |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Na konci soupravy vlaku , řazené z vozů ř.Bmo lze dopravovat: - lokomotivy ř.714,720,721,735,742,749,751,752 - motorové vozy ř.830,853 a vozy ř.020(Bix),ř.021(Bifx). O podmínkách přepravy bude strojvedoucí zpraven. |  |
| Čerčany-Vrané nad Vltavou-Praha Vršovice | Při použití zavěšeného postrku z Čerčan do Poříčí nad Sázavou-Svárov z. zpraví výpravčí doprovod vlaku rozkazem „V“ o zastavení vlaku a odvěšení postrku v Poříčí nad Sázavou-Svárově z. Nezavěšený postrk z nz Pecerady do km 5,9 je povolen jen u vlaků, pro které je v nz Pecerady v GVD zapracováno zastavení. Postrková lokomotiva zůstane přivěšena dokud nebude ukončen posun. Nebude-li se nz Pecerady obsluhovat, provede se pouze odvěšení postrkové lokomotivy. V ŽST Týnec nad Sázavou musí každý nákladní vlak směru Týnec nad Sázavou -Čerčany, u kterého bylo v této stanici brzdové potrubí, třeba i na přechodnou dobu rozpojeno, provést úplnou zkoušku brzdy. Veze-li nákladní vlak zvýšený normativ hmotnosti s nezavěšeným staničním postrkem z Prahy Vršovic os.n. k označníku vjezdového návěstidla KL od Prahy Krče, platí pro tento vlak zvýšený normativ hmotnosti dle Tab.4 SJŘ. Jízdní doba v úseku Praha Vršovice os.n. - Praha Krč se prodlužuje o 4 min. |  |