| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Přerova do Říkovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 8 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 16 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 24 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 32 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 48 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 64 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 80 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 104 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 128 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 300 |  | 184 | 138 | 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1/II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Říkovic do Hulína a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 8 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 16 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 24 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 32 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 48 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 64 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 80 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 104 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 128 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 300 |  | 184 | 138 | 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2/I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/II-III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hulína do Tlumačova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 9 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 18 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 27 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 36 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 54 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 72 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 90 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 117 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 144 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 300 |  | 207 | 138 | 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1/II-III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Tlumačova do Otrokovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 9 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 18 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 27 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 36 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 54 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 72 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 90 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 117 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 144 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 180 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 300 |  | 207 | 138 | 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2/II-III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Otrokovic do Napajedel a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 8 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 16 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 24 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 32 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 48 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 64 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 80 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 104 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 128 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 160 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 300 |  | 184 | 138 | 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | -/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2/II |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Napajedel do Huštěnovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 40 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 60 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 80 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 200 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 300 |  | 230 | 138 | 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/III |  |  | X |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Huštěnovic do Starého Města u Uherského Hradiště a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 9 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 18 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 27 | 18 | 18 |  |  |  |
| 500 |  | 45 | 30 | 30 |  |  |  |
| 700 |  | 63 | 42 | 42 |  |  |  |
| 1 000 |  | 90 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 117 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 144 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 180 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 300 |  | 207 | 138 | 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2/II-III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Starého Města u Uherského Hradiště do Nedakonic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 500 |  | 50 | 30 | 30 |  |  |  |
| 700 |  | 70 | 42 | 42 |  |  |  |
| 1 000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 200 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 200 |  | 220 | 132 | 132 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Nedakonic do Moravského Písku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 9 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 18 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 27 | 18 | 18 |  |  |  |
| 500 |  | 45 | 30 | 30 |  |  |  |
| 700 |  | 63 | 42 | 42 |  |  |  |
| 1 000 |  | 90 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 117 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 144 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 180 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 200 |  | 207 | 138 | 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2/II-III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Moravského Písku do Bzence přívozu a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 9 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 18 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 27 | 18 | 18 |  |  |  |
| 500 |  | 45 | 30 | 30 |  |  |  |
| 700 |  | 63 | 42 | 42 |  |  |  |
| 1 000 |  | 90 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 600 |  | 144 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 180 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 200 |  | 207 | 138 | 138 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4/I |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Bzence přívozu do Rohatce a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 500 |  | 50 | 30 | 30 |  |  |  |
| 700 |  | 70 | 42 | 42 |  |  |  |
| 1 000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 200 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 200 |  | 220 | 132 | 132 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Rohatce do Hodonína a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 500 |  | 50 | 30 | 30 |  |  |  |
| 700 |  | 70 | 42 | 42 |  |  |  |
| 1 000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 200 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 200 |  | 220 | 132 | 132 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hodonína do Lužic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 40 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 60 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 80 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4/III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Lužic do Moravské Nové Vsi a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 40 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 60 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 80 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4/I |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Moravské Nové Vsi do Hrušek a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 40 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 60 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 80 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/II-III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/III |  |  |  |

| Trať: | Přerov - Břeclav |  |  |  | TTP: | 316 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 183,453 |  |  | Konec trati: Břeclav - km 83,131 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hrušek do Břeclavi a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 300 |  | 30 | 18 | 18 |  |  |  |
| 500 |  | 40 | 24 | 24 |  |  |  |
| 700 |  | 60 | 36 | 36 |  |  |  |
| 1 000 |  | 80 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 600 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 2 000 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| 2 200 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/III |  |  |  |