| Trať: | Krnov - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  |  |  |  | TTP: | 310 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Krnov - km 87,056 |  |  |  | Konec trati: Olomouc hl. n. - km 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Krnov - 87,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,382 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,801 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,748 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,398 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,019 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,724 přechod pro pěší |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,326 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,099 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brantice - 79,934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,678 polní cesta |  | PZM 1 | Brantice St2 |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 78,470 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zátor z. - 78,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milotice n/O - 73,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,988 státní silnice |  | PZS 3SNI | Milotice St2 |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 72,505 státní silnice |  | PZS 3SNI | Milotice DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 64,479 státní silnice |  | PZS 3ZNI | Bruntál DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  | X |
| Bruntál - 64,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,417 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,888 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,006 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58,430 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58,183 státní silnice |  | PZS 3SBI | Valšov Dk |  |  |  |  |  |  |  |
| 56,860 polní cesta |  | PZS 3SNI | Valšov St1 |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Valšov - 56,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,569 stát. silnice II.tř. |  | PZS3ZNI | Valšov St2 |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 53,660 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,914 státní silnice I.tř. |  | PZS3ZBI | Valšov DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,632 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,274 přechod pro pěší |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,071 polní cesta |  | PZS 3SBI | Valšov DK |  |  |  |  |  |  |  |
| Lomnice u Rýmařova z. - 49,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,851 stát. silnice III.tř. |  | PZS 3SBI | Dětřichov, Moravský Beroun DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,711 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,174 státní silnice I.tř. |  | PZS 3SBI | Dětřichov, Moravský Beroun DK |  |  |  |  |  |  |  |
| Dětřichov nad Bystřicí - 44,867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44,644 stát. silnice II.tř. |  | PZS 3SNI | Dětřichov, Moravský Beroun DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 43,627 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43,139 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,745 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,175 státní silnice I.tř. |  | PZS 3SBI | Moravský Beroun, Dětřichov DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 39,185 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36,770 státní silnice I.tř. |  | PZS 3ZNI | Mor. Beroun DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Moravský Beroun - 36,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32,212 stát. silnice III.tř. |  | PZS 3SBI | Domašov DK |  |  |  |  |  |  |  |
| Domašov nad Bystřicí - 29,298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,139 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,858 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,253 lesní cesta |  | PZM 2 |  |  |  |  | trvale uzamčeny |  |  |  |
| Hl. Jívová z. - 25,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrubá Voda - Smilov z. - 22,244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,748 místní komun. |  | PZS 3SBI | Hrubá Voda DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Hrubá Voda - 19,442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,153 lesní cesta |  | PZS 3SNI | Hrubá Voda DK |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrubá Voda zast. z. - 17,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,872 stát. silnice III.tř. |  | PZS 3SNI | Hrubá Voda DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,520 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka - 17,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,932 lesní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlubočky - 14,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,613 lesní cesta |  | PZM 2 |  |  |  |  | trvale uzamčeny |  |  |  |
| Hlubočky z. - 12,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,418 stát. silnice III.tř. |  | PZS 3SBI | Hlubočky - M.Ú. DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,074 přechod pro pěší |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,905 stát. silnice III.tř. |  | PZS 3ZNI | Hlubočky - M.Ú. DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Hlubočky -M.Ú.- 10,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,773 polní cesta |  | PZS 3SNI | Hlubočky - M.Ú. DK |  |  |  |  |  |  |  |
| Velká Bystřice zast. z. - 7,996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,893 místní komun. |  | PZS 3SBI | Velká Bystřice DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,455 státní silnice III.tř. |  | PZS 3SNI | Velká Bystřice DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,956 místní komun. |  | PZS 3SNI | Velká Bystřice DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Velká Bystřice - 6,421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,605 účelová komun. |  | PZS 3SNI | Velká Bystřice DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,912 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,563 státní silnice III.tř. |  | PZS 3SBI | Velká Bystřice DK |  |  |  |  |  |  |  |
| Bystrovany z. - 4,549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,651 místní komun. |  | PZS 3SNI | Olomouc DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| 1,223 místní komun. |  | PZS 3SBI | Olomouc DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| 0,580 státní silnice I.tř. |  | PZS 3SNI | Olomouc DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Olomouc hl.n. - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |