| Trať: | Vizovice - Otrokovice |  |  |  | TTP: | 316 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Vizovice - km 24,861 |  |  | Konec trati: Otrokovice - km -0,014 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Vizovic do Lípy nad Dřevnicí a opačně |  |  |  |  | X |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 16 | 9 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 31 | 18 | 11 |  |  |  |
| 150 |  | 62 | 36 | 22 |  |  |  |
| 200 |  | 93 | 54 | 33 |  |  |  |
| 300 |  | 124 | 72 | 44 |  |  |  |
| 400 |  | 155 | 90 | 55 |  |  |  |
| 500 |  | 186 | 108 | 66 |  |  |  |
| 600 |  | 217 | 126 | 77 |  |  |  |
| 700 |  | 248 | 144 | 88 |  |  |  |
| 800 |  | 310 | 180 | 110 |  |  |  |
| 900 |  | 341 | 198 | 121 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 9 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VI |  |  |  |

| Trať: | Vizovice - Otrokovice |  |  |  | TTP: | 316 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Vizovice - km 24,861 |  |  | Konec trati: Otrokovice - km -0,014 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Lípy nad Dřevnicí do Zlína-střed a opačně |  |  |  |  | X |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 16 | 10 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 32 | 19 | 12 |  |  |  |
| 150 |  | 64 | 38 | 24 |  |  |  |
| 200 |  | 96 | 57 | 36 |  |  |  |
| 300 |  | 128 | 76 | 48 |  |  |  |
| 400 |  | 160 | 95 | 60 |  |  |  |
| 500 |  | 192 | 114 | 72 |  |  |  |
| 600 |  | 224 | 133 | 84 |  |  |  |
| 700 |  | 256 | 152 | 96 |  |  |  |
| 800 |  | 320 | 190 | 120 |  |  |  |
| 900 |  | 352 | 209 | 132 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10 / VI |  |  |  |

| Trať: | Vizovice - Otrokovice |  |  |  | TTP: | 316 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Vizovice - km 24,861 |  |  | Konec trati: Otrokovice - km -0,014 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Zlína-středu do Zlína Malenovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 13 | 7 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 25 | 14 | 7 |  |  |  |
| 150 |  | 50 | 28 | 14 |  |  |  |
| 200 |  | 75 | 42 | 21 |  |  |  |
| 300 |  | 100 | 56 | 28 |  |  |  |
| 400 |  | 125 | 70 | 35 |  |  |  |
| 500 |  | 150 | 84 | 42 |  |  |  |
| 600 |  | 175 | 98 | 49 |  |  |  |
| 700 |  | 200 | 112 | 56 |  |  |  |
| 800 |  | 250 | 140 | 70 |  |  |  |
| 900 |  | 275 | 154 | 77 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 5 / I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / IV |  |  |  |

| Trať: | Vizovice - Otrokovice |  |  |  | TTP: | 316 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Vizovice - km 24,861 |  |  | Konec trati: Otrokovice - km -0,014 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Zlína Malenovic do Otrokovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 16 | 10 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 32 | 19 | 12 |  |  |  |
| 150 |  | 64 | 38 | 24 |  |  |  |
| 200 |  | 96 | 57 | 36 |  |  |  |
| 300 |  | 128 | 76 | 48 |  |  |  |
| 400 |  | 160 | 95 | 60 |  |  |  |
| 500 |  | 192 | 114 | 72 |  |  |  |
| 600 |  | 224 | 133 | 84 |  |  |  |
| 700 |  | 256 | 152 | 96 |  |  |  |
| 800 |  | 320 | 190 | 120 |  |  |  |
| 900 |  | 352 | 209 | 132 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5 / VI |  |  |  |