| Trať: | Prostějov hlavní nádraží - Chornice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: |  |  | 313 D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Prostějov hl.n. - km 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Chornice - km 40,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro: traťovou kolej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: |  |  |  | 1435 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostějov hl.n. |  |  |  |  |  |  |  | - | Chornice |  |  |  |  |  | 400 |  |  | m |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostějov hl.n. |  |  |  |  |  |  |  | - | Kostelec na Hané |  |  |  |  |  | 60 |  |  | km.h-1 |  |  |
| Kostelec na Hané |  |  |  |  |  |  |  | - | Chornice |  |  |  |  |  | 50 |  |  | km.h-1 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| (z kol.č.2) |  | (40) |  |  |  |  | Prostějov hl.n. - 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přech |  | 40 |  |  |  |  | 0,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přech |  | 50 |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | přech |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prostějov m.n. - 1,859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  | 2,730 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | přech |  |  |  |  |
| přech |  | 50 |  |  |  |  | 6,290 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kostelec na H. - 6,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v bez z |  | 40 | N |  |  |  | 15,890 |  |  |  |  | N | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ptení - 16,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | e |  |  |  | 16,330 |  |  |  |  | e | 40 |  |  | v bez z |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19,520 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | p |  |  |  | 19,699 |  |  |  |  | p | 30 |  |  | přej. 19,523 |  |  |  | X |
| v bez z |  | 40 |  |  |  |  | 25,500 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ř |  |  |  | Konice - 25,583 |  |  |  |  | ř |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  | 25,880 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | v bez z |  |  |  |  |
|  |  |  | e |  |  |  | 27,980 |  |  |  |  | e | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28,221 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | přej. 27,990 |  |  |  | X |
| v bez z |  | 40 | ch |  |  |  | 28,970 |  |  |  |  | ch | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dzbel - 29,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | o |  |  |  | 29,410 |  |  |  |  | o | 40 |  |  | v bez z |  |  |  |  |
| přej. 30,170 |  | 30 |  |  |  |  | 30,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | d |  |  |  | 30,175 |  |  |  |  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v bez z |  | 40 |  |  |  |  | 32,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | n |  |  |  | 32,730 |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přej. 34,416 |  | 20 |  |  |  |  | 34,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | á |  |  |  | 34,410 |  |  |  |  | á | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  | 34,422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34,530 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | přej. 34,416 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chornice - 40,519 |  |  |  |  |  | (50) |  |  |  |  |  |  |  |