| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 548 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Začátek trati: | ## Liberec |  |  | ## Konec trati: |  |  |  |  |  |  | ## Tanvald |  |  |
| ## 1 |  | ## 2 | ## 3 |  | ## 4 | ## 5 |  | ## 6 |  |  |  |  |  |
| ## Liberec - Tanvald |  | ## C3 | ## / |  | ## / |  |  |  | ## Hnací vozidlo řady 759 je přechodné jednoduše rychlostí vmax. 30 km/hod. |  |  |  | ## X ## X ## X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ŽST Liberec ŽST Vesec u Liberce | Zastavování lokomotivních vlaků: Zastavování lokomotivních vlaků v obvodu St. 3: Lokomotivní vlaky ukončí jízdu u St. 3. Hnací vozidlo zastaví tak, aby staniční dozorce St. 3 mohl ze stavědla zjistit návěst “Konec vlaku“. Posun hnacích vozidel bez posunové čety: “Veškerý posun samostatných nebo spojených hnacích vozidel (SHV) v obvodu ŽST Liberec (osobní nádraží, nákladní nádraží, nádraží ÚTD), mimo pos. lok. (viz čl. 113 SŘ Liberec) je prováděn bez posunové čety. V ŽST Liberec je pravidelně prováděn posun posunového dílu bez posunové čety na/z obvodu UTD a DKV Směr posunu se mění na růžodolském zhlaví u St. 1: V obvodu St. 1 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z traťové koleje směr Horní Růžodol (z čistících kolejí DKV ÚTD) dáván ze St. 1 a mění se směr před výhybkou 401. Směr posunu se mění na jeřmanickém (veseckém, ÚTD) zhlaví u St. 3: V obvodu St. 3 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z čistících kolejí DKV ÚTD; depa ÚTD; koleje 402a, 404a, 406a (“Jablonecká garáž“) dáván ze St. 3, popř. prostř. dozorce depa ÚTD V obvodu St. 4 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z hlavního depa DKV dáván ze St. 4, popř. prostř. dozorce (posunovače) depa; návěst "Souhlas k posunu" je při posunu na/z koleje nákladního nádraží č. 20 – 26 (26a) dáván ze St. 4. Směr posunu se mění na hrádeckém (frýdlantském) zhlaví u St. 5: V obvodu St. 5 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z traťové koleje směr Mníšek u Liberce (posun z jižních na severní koleje) dáván ze St. 5 a mění se směr před výhybkou 116; do/z traťové koleje směr Chrastava (posun z jižních na severní koleje 118 – 126, 30b – 38b) dáván ze St. 5 a mění se směr před výhybkou 120; do/z koleje směr 120a (posun z jižních na severní koleje) dáván ze St. 5 a mění se směr před výhybkou 119. Při najíždění na soupravy vozů osobní dopravy strojvedoucí musí předpokládat najíždění na vozidla obsazená osobami. Oznámení, že vlak dojel celý Člen obsluhy vlaku ohlásí výpravčímu , že vlak dojel celý osobně, telekomunikačním zařízením nebo ruční speciální návěstí “ Vlak vjel celý” |  |