| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 502 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Kutná Hora hl.n. |  |  | Konec trati: |  |  | Lysá nad Labem |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Kutná Hora - Kolín |  | D4 | / |  | / | / |  | skup.přech 3 : 224,400 - 266,680 pro obě koleje rych.40 km/h 266,680 - 289,780 pro obě koleje rychl.70 km/h pokud jinak neurčují osazené kruhové rychlostníky |  |  |  |
| Kolín - Nymburk hl. n. |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |
| Odb.Babín - Nymburk seř.n. vjezd |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |
| Odb.Babín - Nymburk seř.n.. odjezd |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |
| Nymburk hl. n. - Lysá n.L. |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Nymburk předjízdné nádraží | Vlaky osobní dopravy s pobytem v Nymburku předjízdné nádraží zastavují u nástupiště zastávky Nymburk lokomotivní depo. |  |  |
| Nymburk hl.n. | Jestliže strojvedoucí není předem zpraven o zamýšleném posunu bez posunové čety, smí uvést hnací vozidlo do pohybu v obvodu Stav.č.2 na návěst ”Posun dovolen” od příslušného návěstidla až do úrovně Stanoviště IX, kde bude zpraven nádražním o dalším posunu. | Obvod Stav.2 = zhlaví mezi osobním a předjízdným nádražím |  |
| Nymburk seř.n. | Jestliže strojvedoucí není předem zpraven o zamýšleném posunu bez posunové čety, smí uvést hnací vozidlo do pohybu v obvodu Stav.č.6 na návěst ”Posun dovolen” od příslušného návěstidla až do úrovně Stavědla č.6, kde bude zpraven signalistou o dalším posunu. | Obvod Stav.6 = zhlaví mezi vjezdovým nádražím a spádovištěm. |  |
| Nymburk seř.n. | Výchozí vlaky z kolejí č.30-34 se přestavují na odjezdovou kolej č. 110 jako posun bez posunové čety. Pokyn k zahájení posunu dá nádražní strojvedoucímu návěstí ”Souhlas k posunu”. Posunová cesta na odjezdové koleji č. 110 končí u návěstidla L 110. |  |  |
| Kutná Hora hl.n. | Vlaky vedené elektrickou lokomotivou : - vjezd vlaku (v obou směrech), je prováděn od návěsti ” Stáhněte sběrač” setrvačností, - strojvedoucí smí zvednout sběrač jen tehdy, je-li s lokomotivou za dvěma děliči pod odpovídajícím druhem napětí v trakčním vedení. Návěsti ” Zvedněte sběrač” umístěny nejsou. |  |  |
| Opatření pro elektrický provoz: # ŽST Kolín ŽST Kutná Hora hl.n. | Při zastavení nákladního vlaku, vedeného elektrickou lokomotivou, u oddílového návěstidla 1-2960 v úseku Kolín – Kutná Hora není zaručen rozjezd (následuje ve stoupání elektrické dělení trakčního vedení). Nebezpečí uváznutí nákladního vlaku, vedeného elektrickou lokomotivou, je při rozjezdu u vjezdového návěstidla ( blízkost elektrického dělení trakčního vedení) do Odb. Babín ( od Poděbrad ). V případě, že toto návěstidlo nedovoluje další jízdu zastaví strojvedoucí v dostatečné vzdálenosti před ním tak, aby rychlost vlaku před stažením sběrače lokomotivy umožnila projetí úseku se staženým sběračem setrvačností – tím sníží možnost uváznutí vlaku. Pod nadjezdem 3. traťové koleje Nymburk seř. n. - Odb. Babín je v obou směrech dovolena jízda jen s jedním zdviženým sběračem elektrické lokomotivy. Z důvodů elektrického napájení, dělení a snažšího vymezování místa poruch na trakčním vedení (TV) je provedeno rozepnutí úsekových odpojovaců propojujících TV 1. a 2. koleje. Tím jsou od sebe elektricky tyto koleje odděleny a na úsekových děličích mezi těmito kolejemi mohou být rozdílná napětí v TV. Je proto nutné, aby strojvedoucí všech elektrických hnacích vozidel stahovali sběrače při jízdách na spojkách mezi 1. a 2. kolejí nebo při jízdách z nebo do nesprávné skupiny kolejí jen v případě, že tato místa jsou kryta návěstidly pro el.provoz.. Nedodržení opatření o stahování sběračů může mít za následek poškození elektrického hnacího vozidla, trakčního vedení a dochází i k ohrožení pracovníků údržby trakčního vedení. O případnou úlevu z tohoto ustanovení požádá strojvedoucí elektrodispečera. Aby bylo zabráněno vzniku skoků napětí v trakčním vedení, které způsobují značné elektrické i mechanické namáhání elektrických hnacích vozidel a vedou často k jejich poškození, je zakázáno zapínat napaječový rychlovypínač trakčního vedení do úseku zatíženého odběrem a napájeného sousední napájecí stanicí. Je-li za spojkou (úsekovým děličem) napěťově vyloučena kolej nebo skupina kolejí, je u poslední výhybky před tímto děličem umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí ”Kolej bez trakčního vedení”. V tomto případě je bezpodmínečně nutné, aby strojvedoucí projížděl tento úsek se staženým sběračem až po návěstidlo s návěstí ”Zdvihněte sběrač”.: ## Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Veškerý posun samotných nebo spojených hnacích vozidel v obvodu ŽST Kolín je prováděn jako posun bez posunové čety. Směr posunu se mění na velimském, oseckém, kutnohorském, zábořském a středním zhlaví. Nástup-odstup hnacího vozidle na-od vlaku z-do DKV PJ Kolín s jedním sunutým vozidlem je prováděn jako posun bez posunové čety. Směr posunu se nemění. ## Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Veškerý posun samotných nebo spojených hnacích vozidel v obvodu ŽST Kutná Hora hl.n. je prováděn jako posun bez posunové čety. Směr posunu se mění na kolínském, čáslavském a zručském zhlaví. |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X |