| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 529C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Kralupy nad Vltavou |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | ## Most |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Kralupy nad Vltavou - Louny |  | C3 | / |  | / | / |  |  |  |  | X |
| Louny-Obrnice |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Obrnice-Most |  | C4 | / |  | / | / |  |  |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Stanice se skupinovými odjezdovými, popř. skupinovými cestovými návěstidly: |  |  |
| ŽST Obrnice | L 1 – 18, platí pro koleje: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 - jen do Mostu |  |
| ŽST Most n.n. | S 25-28, platí pro koleje: 25,26,27,28 |  |
|  | S 29-32, platí pro koleje: 29,30,31,32 |  |
| ŽST Most nové n. | Všechny jízdy hnacích vozidel z PJ DKV nebo do PJ DKV nebo z vlaku na vlak se provádějí jako posun bez posunové čety. | čl. 113 SŘ |
| Obrnice - Most | Opatření pro elektrický provoz: Z důvodů elektrického napájení a dělení trakčního vedení jsou elektricky odděleny 1. a 2.kolej, případně 0.kolej a na úsekových děličích mezi těmito kolejemi mohou být rozdílná napětí v TV. Strojvedoucí všech elektrických hnacích vozidel musí stahovat sběrače při jízdách na spojkách mezi 1. a 2. kolejí, případně 0. kolejí i v případech, kdy tato místa nejsou kryta návěstidly pro elektrický provoz. Nedodržení opatření o stahování sběračů může mít za následek poškození hnacího vozidla nebo trakčního vedení a ohrožení pracovníků údržby. O případnou úlevu z tohoto ustanovení požádá strojvedoucí elektrodispečera. Aby bylo zabráněno vzniku skoků napětí v trakčním vedení, které způsobují značné elektrické a mechanické namáhání elektrických hnacích vozidel a vedou často k jejich poškození, je zakázáno zapínat napaječový rychlovypínač trakčního vedení do úseku zatíženého odběrem a napájeného sousední napájecí stanicí. Opatření při poklesu napětí v trakčním vedení: Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v trakčním vedení - a to na stejnosměrném systému pod 2500 V, na střídavém systému pod 21 kV - je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto: - u elektr. hnacích vozidel řad 121, 122, 123, 130, 131, 140, 141, 150, 350, 372 přejde strojvedoucí nejvýše na hospodárný stupeň serie - u elektr. HV řad 181, 182, 183 přejde strojvedoucí nejvýše na serioparalel I. - u elektr. HV řad 162, 163, 263, 362, 363 a el. jednotek řady 470 nesmí proud trakčních motorů při rychlostech vyšších než 60 km/hod překročit 500 A - u elektr. HV řady 169 nesmí proud meziobvodu pro jeden podvozek při rychlosti vyšší než 60 km/hod překročit 450 A - u elektr. HV řad 230, 240, 242 přejde strojvedoucí na takový jízdní stupeň, aby proud trakčních motorů nepřekročil 500 A - u elektr.jednotek řad 451, 452 přestaví strojvedoucí spínač č.392 (Přepínač nastavení rozjezdových proudů) do polohy ”Nízký rozjezdový proud” - u elektr. jednotek řady 460 přejde strojvedoucí na předvolbu 270 A, u elektr.jednotek řady 560 na 500 A. - u elektr. HV, které nejsou uvedeny, není nutno provádět žádná opatření.Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v trakčním vedení pod uvedenou hranici. Stejná opatření činí strojvedoucí u hnacích vozidel stejnosměrné trakce, je-li mu dávána návěst č.82 ”Jeďte na sériové spojení” dle předpisu ČD D 1. |  |