| ## TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | 527 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. Svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. Svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ## Praha Bubeneč |  |  | Konec trati: Děčín hl. n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Praha Bubeneč - Vraňany |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |
| Vraňany - Děčín |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Hněvice | V ŽST Hněvice je pravidelně prováděn bez posunové čety následující posun: -výměna hnacích vozidel mezi jednotlivými obvody -nástup a odstup hnacích vozidel na vlaky a od vlaků Strojvedoucí u končících vlaků v Hněvicích a Hněvicích seř. n. se po zastavení ohlásí výpravčímu. Všechny ucelené vlaky jedoucí z EMĚ zastaví hnacím vozidlem v úrovni dopravní kanceláře Hněvice os. n. za účelem zpravení vlaků. V km 4,876 - 4,944 vlečkové koleje EMĚ (automatická kolejová váha) je trvalé omezení rychlosti 10 km/h označené rychlostníky. |  | X |
| ŽST Lovosice | V ŽST Lovosice je pravidelně prováděn bez posunové čety následující posun: -nástup a odstup hnacích vozidel na vlaky a od vlaků -výměna hnacích vozidel mezi jednotlivými obvody -nástup a odstup hnacích vozidel z /do DKV |  | X |
| ŽST Ústí n. L. hl. n. | U rychlíků a vlaků vyšší kvality (IC, EC apod.) zastavují poslední vozy v Ústí n. L. hl. n. mimo nástupiště. Před příjezdem vlaku do ŽST Ústí n. L. hl. n. vyzve obsluha vlaku (průvodce lůžkových, lehátkových vozů) cestující do Ústí n. L. hl. n. v posledních dvou vozech, aby přešli před vystupováním do přední části vlaku, nebo řídí nástup ve výchozích stanicích tak, aby nastupovali do přední části vlaku. |  |  |
| ŽST Děčín hl.n. | Lv vlaky ze směru Povrly vjíždějící na koleje 102 - 112 zastaví v úrovni ústředního stavědla. V obvodu ŽST Děčín hl.n. je pravidelně prováděn bez posunové čety následující posun: -nástup a odstup hnacích vozidel na vlaky a od vlaků -výměna hnacích vozidel mezi jednotlivými obvody železniční stanice -nástup a odstup hnacích vozidel z a do obvodu DKV PJ Děčín - jízdy soupravových vlaků mezi obvodem osobního nádraží a staničním středem (soupravy musí být taženy) |  |  |