| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať 716 B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | # Březnice |  |  | Konec trati: |  |  | ### Strakonice |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Březnice - Blatná |  | C3 | / |  |  |  |  | V traťovém úseku nejsou přechodná ani jednoduše HV řady 710. |  |  | X X |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V traťovém úseku jsou povoleny jízdy i dvojmo HV řady 809-854. 704,708,714,730,731, 740,742,749-754, |  |  |  |
| # Blatná - Strakonice V úseku Blatná-Strakonice *) Pozn.: * ) týká se pouze odklonových R a Sp vlaků jen z důvodů mimořádných událostí nebo výluk |  | B2 | / |  |  |  |  | V traťovém úseku nejsou přechodná ani jednoduše HV řady 710,730,749-754. V traťovém úseku jsou povoleny jízdy i dvojmo HV řady : 704,708, 714,730,731, 740,742. *) mimořádně je povolena pouze jednoduše HV řady 749 za těchto podmínek : 1) přes most v km 22,407 max. v=30 km/h 2) přes mosty v km 47,898 a 48,139 max. v=20km/h a lokomotiva se nesmí rozjíždět ani brzdit. |  |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Blatná - Strakonice | Trať řízena dle předpisu D 3 | PN D 3 | X |
| --- | --- | --- | --- |
| Blatná | Označ.náv. LS platí pro koleje č. 1, 2, 4, |  | X |
|  |  |  | X |