| ## TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 510 B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Martinice v Krkonoších |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Rokytnice n.J. |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| Martinice v K. - Hrabačov |  | C2 | / |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Hrabačov - Rokytnice nad Jizerou |  | A | / |  |  |  | Jízda hnacích vozidel řady: 714 max. V=50km/h |  |  |  | X |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ŽST Jilemnice ŽST Martinice v K. | Hlášení doprovodu vlaku: U nákladních vlaků oznámí vedoucí obsluhy vlaku, že vlak dojel celý. Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Veškerý posun hnacích vozidel při nástupech a odstupech do/z obvodu DKV je prováděn jako posun bez posunové čety. Směr posunu se mění na hrabačovském záhlaví za vyhybkou č. 5 , příp. na martinickém záhlaví. Návěst "Souhlas k posunu" bude dávána na příslušném zhlaví. Strojvedoucí při najíždění na vozy osobní dopravy předpokládá najíždění na vozidla obsazená osobami. Zajištění odstavených vozidel: Na všech kolejích ŽST musí být odstavená vozidla zajištěna proti ujetí navíc podložením z obou stran. |  |