| TTP | Trať | 528 E |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Kladno |  | Konec trati: Kralupy nad Vltavou |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z:Kladno |  | do:Kladno Ostrovec |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 15 | 12 |  | 9 |  |  |  |  |
| 100 | 30 | 23 |  | 18 |  |  |  |  |
| 200 | 60 | 46 |  | 36 |  |  |  |  |
| 300 | 90 | 69 |  | 54 |  |  |  |  |
| 400 | 120 | 92 |  | 72 |  |  |  |  |
| 600 | 180 | 138 |  | 108 |  |  |  |  |
| 800 | 240 | 184 |  | 144 |  |  |  |  |
| 1000 | 300 | 230 |  | 180 |  |  |  |  |
| 1300 | 390 | 299 |  | 234 |  |  |  |  |
| 1600 | 480 | 368 |  | 288 |  |  |  |  |
| 2000 | 600 | 460 |  | 360 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 17/III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/X-XI |  |  |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Kladno - Ostrovec |  | - do: Kladno - Dubí |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |  |  |
| - 50 | 15 | 12 |  | 9 |  |  |  |  |
| - 100 | 30 | 23 |  | 18 |  |  |  |  |
| - 200 | 60 | 46 |  | 36 |  |  |  |  |
| - 300 | 90 | 69 |  | 54 |  |  |  |  |
| - 400 | 120 | 92 |  | 72 |  |  |  |  |
| - 600 | 180 | 138 |  | 108 |  |  |  |  |
| - 800 | 240 | 184 |  | 144 |  |  |  |  |
| - 1000 | 300 | 230 |  | 180 |  |  |  |  |
| - 1300 | 390 | 299 |  | 234 |  |  |  |  |
| - 1600 | 480 | 368 |  | 288 |  |  |  |  |
| - 2000 | 600 | 460 |  | 360 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 17/III |  |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 3/X-XI |  |  |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Kladno - Dubí |  | - do: Brandýsek |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |  |  |
| - 50 | - 13 | - 10 |  | - 8 |  |  |  |  |
| - 100 | - 26 | - 19 |  | - 15 |  |  |  |  |
| - 200 | - 52 | - 38 |  | - 30 |  |  |  |  |
| - 300 | - 78 | - 57 |  | - 45 |  |  |  |  |
| - 400 | - 104 | - 76 |  | - 60 |  |  |  |  |
| - 600 | - 156 | - 114 |  | - 90 |  |  |  |  |
| - 800 | - 208 | - 152 |  | - 120 |  |  |  |  |
| - 1000 | - 260 | - 190 |  | - 150 |  |  |  |  |
| - 1300 | - 338 | - 247 |  | - 195 |  |  |  |  |
| - 1600 | - 416 | - 304 |  | - 240 |  |  |  |  |
| - 2000 | - 520 | - 380 |  | - 300 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 14/II |  |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0/IX |  |  |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Brandýsek |  | - do: Zákolany |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |  |  |
| - 50 | - 13 | - 10 |  | - 8 |  |  |  |  |
| - 100 | - 26 | - 19 |  | - 15 |  |  |  |  |
| - 200 | - 52 | - 38 |  | - 30 |  |  |  |  |
| - 300 | - 78 | - 57 |  | - 45 |  |  |  |  |
| - 400 | - 104 | - 76 |  | - 60 |  |  |  |  |
| - 600 | - 156 | - 114 |  | - 90 |  |  |  |  |
| - 800 | - 208 | - 152 |  | - 120 |  |  |  |  |
| - 1000 | - 260 | - 190 |  | - 150 |  |  |  |  |
| - 1300 | - 338 | - 247 |  | - 195 |  |  |  |  |
| - 1600 | - 416 | - 304 |  | - 240 |  |  |  |  |
| - 2000 | - 520 | - 380 |  | - 300 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 14/II |  |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0/IX |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Zákolany |  | do:Otvovice |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 6 |  |  |  |  |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  |  |  |  |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  |  |  |  |
| 300 | 60 | 42 |  | 33 |  |  |  |  |
| 400 | 80 | 56 |  | 44 |  |  |  |  |
| 600 | 120 | 84 |  | 66 |  |  |  |  |
| 800 | 160 | 112 |  | 88 |  |  |  |  |
| 1000 | 200 | 140 |  | 110 |  |  |  |  |
| 1300 | 260 | 182 |  | 143 |  |  |  |  |
| 1600 | 320 | 224 |  | 176 |  |  |  |  |
| 2000 | 400 | 280 |  | 220 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10/I |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VI |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z:Otvovice |  | do:Kralupy nad Vltavou |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 8 | 5,5 |  | 4 |  |  |  |  |
| 100 | 16 | 11 |  | 8 |  |  |  |  |
| 200 | 32 | 22 |  | 16 |  |  |  |  |
| 300 | 48 | 33 |  | 24 |  |  |  |  |
| 400 | 64 | 44 |  | 32 |  |  |  |  |
| 600 | 96 | 66 |  | 48 |  |  |  |  |
| 800 | 128 | 88 |  | 64 |  |  |  |  |
| 1000 | 160 | 110 |  | 80 |  |  |  |  |
| 1300 | 208 | 143 |  | 104 |  |  |  |  |
| 1600 | 256 | 176 |  | 128 |  |  |  |  |
| 2000 | 320 | 220 |  | 160 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7/I |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/V |  |  |  |  |