| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 523 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Dobříš |  |  | Konec trati:Vrané nad Vltavou |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Dobříš - Vrané n. Vlt. |  | C2 | / |  |  |  | pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla ř.: 721,749,750,751,752,754 nejsou přechodná hnací vozidla ř.: 121,122,123,124,130,131, 140,141,230,240,242,350, 460,470,753,759 |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Na konci soupravy vlaku , řazené z vozů ř.Bmo lze dopravovat: - lokomotivy ř.714,720,721,735,742,749,751,752 - motorové vozy ř.830,853 a vozy ř.020(Bix),ř.021(Bifx). O podmínkách přepravy bude strojvedoucí zpraven. |  |
| Dobříš-Vrané nad Vltavou | V ŽST Mníšek pod Brdy musí každý nákladní vlak směru Mníšek pod Brdy -Vrané nad Vltavou, u kterého bylo v této stanici brzdové potrubí, třeba i na přechodnou dobu rozpojeno, provést úplnou zkoušku brzdy. |  |