| # TTP |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  | 535 C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati Most nové nádraží |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati Moldava v Krušných horách |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťovou kolej: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |  |  |  |  |  |  | 400 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  | Most n.n.-Louka u Litv. 600/120 Louka u Lit. – Moldava v K.h. 300/60 |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |
| Trakční soustava: |  |  | nezávislá - 3 kVss pouze Most – Louka u Litvínova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: předpisu ČD D2 v trati Most n.n. – Louka u Lit., v trati Louka u Lit.– Moldava v K.h. podle předpisu ČD D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: TRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
| Most n.n. St. 1 |   | 2,027 = 4,159 |  |  | 3AH  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z.Most Kopisty |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S |  | 4,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPřS |  | 4,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  | 5,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 6,141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z. Most Minerva |  | 6,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z. Litvínov město |  | 10,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L |  | 10,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L |  | 11,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Louka u Litvínova |    | 11,890 =53,579 =132,297 |  |  | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S |  | 133,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S |  | 133,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS ( 0/60) |  | 133,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z. Lom u Mostu |  | 133,811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 133,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd |  |
| LT |  | 137,672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T z. Osek město |  | 138,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 138,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| T z.Horní háj |  | 140,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 142,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Hrob |  | 142,805 |  |  |  |  |  |  |  |  2 |  |  |  |  |  |
| Z Střelná v Kr. horách |  | 144,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L |  | 147,912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 148,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L |  | 148,344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 148,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd |  |
| SD (D) Dubí |  | 148,494 |  |  |  |  |  |  |  |  | ÚZB |  |  |  |  |
| Př ML |  | 149,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-ML |  | 149,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 150,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 152,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T z. Mikulov v Kr. horách |  | 153,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 154,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 154,830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z. Mikulov Nové město |  | 155,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 157,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Moldava v Krušných horách |  | 157,776 |  |  |  |  |  |  |  |  | ÚZB |  |  |  |  |