| ŤTP | Trať | 705 A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| Začátek trati: | Gmünd NÖ ÖBB |  |  | Konec trati: |  | České Budějovice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Gmünd NÖ |  | do: České Velenice |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 | 7 |  |  | 5 |  |  |
| 100 | 20 | 14 |  |  | 10 |  |  |
| 200 | 40 | 28 |  |  | 20 |  |  |
| 300 | 60 | 42 |  |  | 30 |  |  |
| 400 | 80 | 56 |  |  | 40 |  |  |
| 600 | 120 | 84 |  |  | 60 |  |  |
| 800 | 160 | 112 |  |  | 80 |  |  |
| 1000 | 200 | 140 |  |  | 100 |  |  |
| 1300 | 160 | 182 |  |  | 130 |  |  |
| 1600 | 320 | 224 |  |  | 160 |  |  |
| 2000 | 400 | 280 |  |  | 200 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 9 / II/III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 3 / V/VI |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 705 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | Konec trati: |  |  | České Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: České Velenice |  |  | do: Nové Hrady |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 6 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 100 | 12 |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 200 | 24 |  | 16 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 300 | 36 |  | 24 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 400 | 48 |  | 32 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 600 | 72 |  | 48 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 800 | 96 |  | 64 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 1000 | 120 |  | 80 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 1300 | 156 |  | 104 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 1600 | 192 |  | 128 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 2000 | 240 |  | 160 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 4/III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 4 / III/IV |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 705 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | Konec trati: |  |  | České Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Nové Hrady |  |  | do: Jílovice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 8 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 100 | 16 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 200 | 32 |  | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 300 | 48 |  | 30 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 400 | 64 |  | 40 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 600 | 96 |  | 60 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 800 | 128 |  | 80 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 1000 | 160 |  | 100 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 1300 | 208 |  | 130 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 1600 | 256 |  | 160 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
| 2000 | 320 |  | 200 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 4/III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 4 / III/IV |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 705 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | Konec trati: |  |  | České Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Jílovice |  |  | do: Borovany |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 8 |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 100 | 16 |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 200 | 32 |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 300 | 48 |  | 33 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 400 | 64 |  | 44 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 600 | 96 |  | 66 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 800 | 128 |  | 88 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 1000 | 160 |  | 110 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 1300 | 208 |  | 143 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 1600 | 256 |  | 176 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
| 2000 | 320 |  | 220 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 1 / IV/V |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 6/II |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 705 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | Konec trati: |  |  | České Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Borovany |  |  | do: Nová Ves u Č.B. |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 11 |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 100 | 22 |  | 15 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 200 | 44 |  | 30 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 300 | 66 |  | 45 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 400 | 88 |  | 60 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 600 | 132 |  | 90 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 800 | 176 |  | 120 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 1000 | 220 |  | 150 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 1300 | 286 |  | 195 |  |  |  | 156 |  |  |  |  |
| 1600 | 352 |  | 240 |  |  |  | 192 |  |  |  |  |
| 2000 | 440 |  | 300 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 10 / VI/VII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 11 / VI/VII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 705 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Gmünd NÖ ÖBB |  |  |  | Konec trati: |  |  | České Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Nová Ves u Č.B. |  |  | do: České Budějovice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 10 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 100 | 20 |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 200 | 40 |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 300 | 60 |  | 42 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 400 | 80 |  | 56 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 600 | 120 |  | 84 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 800 | 160 |  | 112 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
| 1000 | 200 |  | 140 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 1300 | 260 |  | 182 |  |  |  | 143 |  |  |  |  |
| 1600 | 320 |  | 224 |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
| 2000 | 400 |  | 280 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 10 / VI/VII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 11 / VI/VII |  |  |  |  |