| # Trať: 305D | Prosenice |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Dluhonice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Prosenice - km 8,798 |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Dluhonice - km 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro kolej: č. 1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: 1435 |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosenice |  |  |  |  |  |  | - | Dluhonice |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | m |  |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosenice |  |  |  |  |  |  | - | km 5,078 |  |  |  |  |  |  |  | 130 | km.h-1 |  |  |  |
| km 5,078 |  |  |  |  |  |  | - | Dluhonice |  |  |  |  |  |  |  | 100 | km.h-1 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| žel. svršek |  | 120 |  |  |  | 191,891 |  |  |  |  |  |  |  | 130 | rychl.na hl.trati |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Prosenice - - 8,798 = 191,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 130 |  |  |  | 7,650 |  |  |  |  |  |  |  | 120 | žel. svršek |  |  |  |  |  |
| změna trať. rychl. |  | 100 |  |  |  | 5,078 |  |  |  |  |  |  |  | 130 | změna trať. rychl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dluhonice - - 0,000 = 186,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rychl.na hl.trati |  | 120 |  |  |  | 187,850 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

| Trať: 305D | Prosenice |  |  |  | - |  | Dluhonice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Prosenice - km 8,798 |  |  |  |  | Konec trati: Dluhonice - km 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Platí pro kolej: č. 2S |  |  |  |  |  |  |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: 1435 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosenice |  |  | - | Dluhonice |  |  |  | 1000 | m |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosenice |  |  | - | km 5,634 |  |  |  | 100 | km.h-1 |  |  |
| km 5,634 |  |  | - | Dluhonice |  |  |  | 80 | km.h-1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  |  | 191,899 |  |  | 130 | rychl.na hl.trati |  |
|  |  |  |  | Prosenice - - 8,798 = 191,376 |  |  |  |  |  |
| změna trať. rychl. | 80 |  |  | 5,634 |  |  | 100 | změna trať. rychl. |  |
|  |  |  |  | Dluhonice - - 0,000 = 186,775 |  |  |  |  |  |
| rychl.na hl.trati | 120 |  |  | 187,850 |  |  | 80 |  |  |