| Trať: 517 E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Choceň |  | Konec trati: Litomyšl |  |  |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postraní prostor průjezdného průřezu, umístění výstražných kolíků s časově vymezenou platností (náv. 88b) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Choceň - Vysoké Mýto 1,142 1,153 1,158 5,583 5,793 6,255 6,494 | P P P LP LP LP LP |  |  | návěst telefonní sloupek návěst mostní zábradlí mostní zábradlí mostní zábradlí mostní zábradlí |  |
| žst.Vysoké Mýto kol.č.3 7,620 kol.č.3 7,723 kol.č.5 7,727 - 7,799 | L L L |  |  | stojan na zarážky stojan na zarážky rampa |  |
| žst.Cerekvice n.L. kol.č.2 15,255 - 15,260 kol.č.4 15,260 - 15,272 | P P |  |  | rampa rampa |  |
| Cerekvice n.L. - Litomyšl 22,350 | L |  |  | závěs telefonního vedení |  |
| žst.Litomyšl kol.č.5 23,655 - 23,684 | L |  |  | rampa |  |