| TTP |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 515 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Kutná Hora hl.n. |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Zruč n/S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje: jednokolejná trať |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |  |  |  |  |  | 400m |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  | 130/26 |  |  |  |
| Provoz: pravostranný/levostranný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  | 1435mm |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drázní dopravy podle: ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| Kutná Hora hl.n. |  | 0,000= 287,087 | 2 ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-HS | ¦ | 0,659 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřHS | ¦ | 1,063 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kutná Hora-Sedlec z | ¦ | 1,416 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 1,768 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka (1S) | ¦ | 1,773 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-L | ¦ | 2,222 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kutná Hora - město |  | 2,703 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-S | ¦ | 3,227 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kutná Hora-předm. z | ¦ | 4,780 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poličany z | ¦ | 6,960 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 9,204 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-L | ¦ | 9,615 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malešov + |  | 9,892 | ½ |  |  |  |  |  | ÚZB |  |  |  |  |
| T Vj-S | ¦ | 10,251 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 10,675 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Bykáň z | ¦ | 12,143 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Týniště z | ¦ | 12,800 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krasoňovice z | ¦ | 14,175 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahno z | ¦ | 15,570 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Předbořice z | ¦ | 16,800 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výh 1 | ¦ | 17,571 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Červené Janovice nz | ¦ | 17,748 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výh 2 | ¦ | 17,790 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Černíny z | ¦ | 18,556 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štipoklasy z | ¦ | 20,151 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 21,352 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VjL | ¦ | 21,752 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zbraslavice + |  | 22,200 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VjS | ¦ | 22,515 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 22,980 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| T | ¦ | 24,400 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Hodkov z | ¦ | 26,817 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 31,050 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Želivec z | ¦ | 31,400 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 33,400 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřZS | ¦ | 34,900 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VjZS | ¦ | 35,470 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zruč n/S |  | 35,865= 13,954 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |