| TTP |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 719 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Plzeň hl.n. |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Žatec západ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  | 700 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  | 510 / 102 |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  | nezávislá v žst.Žatec západ - 3 kV ss |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: Tesla Pardubice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |
| Plzeň hl. n. | ¦ | 0,000 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plzeň seř. n. | ¦ | 2,227 | 3AH |  |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |  |
| Plzeň Bílá Hora z | ¦ | 3,309 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-TL | ¦ | 3,640 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 3,655 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 4,218 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřTL | ¦ | 4,340 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS 65/ | ¦ | 5,200 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřLo | ¦ | 5,260 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 5,402 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AHr-So (Op1) | ¦ | 6,005 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 6,010 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plzeň Bolevec z | ¦ | 6,105 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 6,190 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AHr-Lo (Op1) | ¦ | 6,200 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 6,475 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PřSo TRS /64 | ¦ | 6,905 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 7,340 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 8,125 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 8,138 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třemošná u Plzně zastávka z | ¦ ¦ | 8,330 | ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třemošná u Plzně | ¦ ¦ | 10,348 | 3AH/2 ¦ |  |  |  |  | ---- 9,90 |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 10,905 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 10,925 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 11,237 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 11,726 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 11,750 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 12,750 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 13,970 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horní Bříza zastávka z | ¦ | 15,003 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 15,830 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 16,246 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 16,940 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 16,950 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horní Bříza | ¦ | 17,565 | 2/1 |  |  |  |  | 10,75 12,7 |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 18,422 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 18,430 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 19,199 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 21,497 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obora u Kaznějova z | ¦ | 21,558 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 22,681 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 24,799 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 25,417 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L | ¦ | 25,550 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaznějov | ¦ ¦ | 26,251 | ¦ ¦ |  |  |  |  | ¯11,35 ¯9,10 |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 26,881 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 26,890 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 27,588 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 27,598 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 29,300 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS /65 | ¦ | 29,557 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 30,267 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 30,690 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS 64/ | ¦ | 30,930 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 30,985 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 31,927 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 31,953 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plasy | ¦ ¦ | 32,497 | ¦ ¦ |  |  |  |  | ¯12,25 ¯10,0 |  |  |  |  | Schönovy saně |  |
| VJ-S | ¦ | 33,083 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 33,133 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 33,768 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zzv (685 m) |  |
| Horní Hradiště z | ¦ | 34,937 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 34,942 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 35,940 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS 64/ *) | ¦ ¦ | 37,750 | ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *) pro trať Mladotice-Rakovník |  |
| T | ¦ | 38,021 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mladotice z | ¦ | 38,035 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 38,700 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T | ¦ | 39,382 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T(PB) VJ-L | ¦ | 39,400 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pozn. T(PB) = přípojný bod (INOMA COMP) místo VTO | X |
| T(PB) | ¦ | 39,785 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSt.1 | X |
| Mladotice | ¦ ¦ | 40,177 = 137,413 | 1/3ITZZ |  |  |  |  | 8,10 14,6 |  |  |  |  |  | X |
| T(PB) VJ-S | ¦ | 138,180 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| PřS | ¦ | 138,980 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T(PB) | ¦ | 142,705 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd | X |
| Potvorov z | ¦ | 143,120 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T(PB) | ¦ | 143,751 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd | X |
| T(PB) | ¦ | 145,922 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd | X |
| PřL | ¦ | 146,064 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T(PB) | ¦ | 146,100 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd | X |
| ## T(PB) VJ-L | ¦ | 146,797 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ## Žihle | ¦ | 147,467 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T(PB) VJ-S | ¦ | 148,341 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ## PřS | ¦ | 149,152 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Pastuchovice z | ¦ | 152,387 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T(PB) | ¦ | 152,563 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd | X |
| T(PB) | ¦ | 153,048 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd | X |
| T(PB) | ¦ | 153,382 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd | X |
| PřL | ¦ | 155,115 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 155,934 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 155,934 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Blatno u Jesenice | ¦ | 156,743= 27,763 | 3 |  |  |  |  | ¯ 14,2 |  |  |  |  |  | X |
| VJ-S | ¦ | 157,313 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 157,340 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 158,013 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T(PB) | ¦ | 158,664 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd | X |
| T(PB) | ¦ | 160,042 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd | X |
| Stebno z | ¦ | 160,447 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 161,301 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T(PB) | ¦ | 162,132 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ## VJ-L | ¦ | 162,132 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Petrohrad (DO) | ¦ | 162,975 | 3 |  |  |  |  |  13,2  9,7 |  |  |  |  |  | X |
| T(PB) | ¦ | 163,500 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| VJ-S | ¦ | 163,500 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 164,205 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## PřL | ¦ | 165,679 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T(PB) | ¦ | 166,663 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| VJ-L | ¦ | 166,663 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Kryry (DO) | ¦ | 167,358 | 3 |  |  |  |  |  12,4  2,6 |  |  |  |  |  | X |
| T(PB) | ¦ | 167,909 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| VJ-S | ¦ | 167,909 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 168,661 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 169,369 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd |  |
| ## PřL | ¦ | 171,105 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 171,801 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Vroutek | ¦ | 172,442 | ¦ ¦ |  |  |  |  |  8,5  8,7 |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 173,283 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 174,080 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 174,343 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd |  |
| T | ¦ | 175,102 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd |  |
| PřL | ¦ | 178,701 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 179,501 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Podbořany | ¦ ¦ | 180,608 | 1 |  |  |  |  |  11,5  11,4 |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 181,186 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 181,886 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 183,839 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 185,340 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 185,871 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd |  |
| T | ¦ | 186,038 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 186,040 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Kaštice | ¦ ¦ | 186,630= 0,000 | 1 ¦ |  |  |  |  |  6,1 |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 187,549 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 186,579 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 188,171 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 188,479 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 189,491 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kněžice z | ¦ | 190,484 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 190,484 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 190,493 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 191,211 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 191,321 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 191,756 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Čejkovice | ¦ | 192,767 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 193,600 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 194,420 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Př L | ¦ | 195,204 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L | ¦ | 195,901 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žabokliky | ¦ | 196,630 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S | ¦ | 197,253 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S | ¦ | 197,856 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 198,529 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 199,573 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 200,640 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T z. Libočany | ¦ | 200,660 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 201,000 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L | ¦ | 201,015 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L | ¦ | 201,715 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žatec záp. nádraží | ¦ | 202,335 =0,000 | ¦ |  |  |  |  | ¯ 2,5 |  |  |  |  |  |  |