| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  |  | Konec trati: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Praha Bubny - Lužná u Rakovníka. |  | C2 | / |  | / | / | Nejsou přechodná hnací vozidla řady:121,122,123,124,130,131,141,162,163,230, 240,242,263,350,362,363,372,759 |  |  |  |
| Lužná u Rakovníka - Rakovník |  | C3 | / |  | / | / | Pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla řady:140,150,169,180,181,182,183,460,470,753, 770,771,775,776,781, Nejsou přechodná hnací vozidla řady:121,122,123, 124,130,131,141,162,163, 230,240,242,263,350,362, 363,372,759, |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Směrnice pro nákladní vlaky jedoucí z Prahy Veleslavína do Prahy Dejvic: | Nákladní vlak nesmí mít více než 80 náprav. Počet náprav smí být zvýšen pouze ve výjimečných případech jen se souhlasem vedoucího dispečera. Před odjezdem z Prahy-Veleslavína musí nákladní vlak, pokud u něho bylo rozpojeno brzdové potrubí (byť i na přechodnou dobu), provést úplnou zkoušku brzdy. |  |
| Kladno | Posun samostatných nebo spojených hnacích vozidel z/do DKV SLČ Kladno je prováděn jako posun bez posunové čety. |  |