| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | 529 A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. Svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. Svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Odb Jeneček |  |  | Konec trati:Podlešín |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Odb. Jeneček výh.č.7 - Středokluky |  | -- |  |  |  |  | mimo provoz, hnací vozidla nepřechodná |  |  |  |
| Středokluky - Podlešín |  | C3 | / |  | / |  | nejsou přechodná hnací vozidla řady : 121,122,123,124,130,131, 140,141,150,162,163,230, 240,242,263,350,362,363, 372,460,470,753,759 |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Stanice se skupinovými odjezdovými návěstidly |  |
| Stanice | Označení návěstidla | Platí pro koleje |
| Podlešín | L 1-3 | 1,2,3 |
| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| Zákolany zastávka z | Vlaky jedoucí z Podlešína do Zákolan zastávky z. a zpět musí vždy bezpodmínečně dojet až do km 38,7 tak, jak jim to nařizuje SJŘ, aby před návratem do Podlešína bezpečně opustily vzdalovací úsek PZS v km 39,586. Pokud by zůstal tento vzdalovací úsek obsazen, nebyl by na PZS v km 39,586 při návratu do Podlešína aktivován výstražný stav ! |  |