| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  | 533A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Chomutov |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro kolej: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: 1435 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chomutov |  |  | - |  | Klášterec n. Ohří |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
| Klášterec n. Ohří |  |  | - |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chomutov |  |  |  |  |  | - |  | Klášterec n. Ohří 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |  |  |  |
| Klášterec n. Ohří |  |  |  |  |  | - |  | Karlovy Vary 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| zv | 80 | 80 |  |  |  |  | # Chomutov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 100 |  |  |  |  | 126,200 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  | zv |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Odb. Dubina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Málkov z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Kadaň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 90 |  |  |  |  | 142,173 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| přech, přev | 80 | 70 |  |  |  |  | 143,055 |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Klášterec n. Ohří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 70 |  |  |  |  | 149,300 |  |  |  |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 75 | 70 |  |  |  |  | 149,465 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  | 150,384 |  |  |  |  | 70 |  | 75 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 80 | 70 |  |  |  |  | 150,689 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Perštejn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  | 151,831 |  |  |  |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 75 | 70 |  |  |  |  | 152,189 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 80 | 70 |  |  |  |  | 152,735 |  |  |  |  | 70 |  | 75 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 75 | 70 |  |  |  |  | 154,552 |  |  |  |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 70 | 40 |  |  |  |  | 156,111 |  |  |  |  | 70 |  | 75 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stráž n. O. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  | 158,736 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  | 160,250 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  | 160,760 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 80 | 70 |  |  |  |  | 161,390 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  | 162,085 |  |  |  |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vojkovice . O. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 70 |  |  |  |  | 164,040 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 80 | 70 |  |  |  |  | 165,520 |  |  |  |  | 70 |  | 75 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  | 169,100 |  |  |  |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostrov n. Ohří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 70 |  |  |  |  | 170,368 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  | 177,372 |  |  |  |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hájek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 70 |  |  |  |  | 178,018 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dalovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  | 184,375 |  |  |  |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 60 | 60 |  |  |  |  | 184,733 |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přev | 50 | 50 |  |  |  |  | 185,600 |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| přech | 70 | 70 |  |  |  |  | 186,080 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | přev |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 80 |  |  |  |  | 188,170 |  |  |  |  |  |  | 70 |  | přech |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  | 189,450 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TTP |  |  |  |  |  | Trať |  |  | 533A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Chomutov |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Karlovy Vary |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro kolej: 2 |  |  |  |  |  |
| Rozchod: 1435 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chomutov | - |  | Klášterec n. Ohří |  |  |  |  | 1000 |  | m |  |  |
| Klášterec n. Ohří | - |  | Karlovy Vary |  |  |  |  | 700 |  | m |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chomutov |  |  |  | - | Klášterec n. Ohří 100 |  |  |  |  | km | h-1 |  |
| Klášterec n. Ohří |  |  |  | - | Karlovy Vary 80 |  |  |  |  | km | h-1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zv | 80 | 80 |  | # Chomutov |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 100 |  | 126,200 |  | 80 | 80 | zv | X |
|  |  |  |  | # Odb. Dubina |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | Málkov z |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Kadaň |  |  |  |  | X |
| přech, přev | 90 | 90 |  | 142,173 |  | 100 | 100 |  | X |
|  | 80 | 70 |  | 143,055 |  | 90 | 90 | přech, přev | X |
|  |  |  |  | Klášterec n. Ohří |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  | 149,300 |  | 70 | 80 |  | X |
|  | 75 | 70 |  | 149,465 |  |  | 70 |  | X |
|  | 70 |  |  | 150,384 |  | 70 | 75 |  | X |
|  | 80 | 70 |  | 150,689 |  |  | 70 |  | X |
|  |  |  |  | Perštejn |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  | 151,831 |  | 70 | 80 |  | X |
|  | 75 | 70 |  | 152,189 |  |  | 70 |  | X |
|  | 80 | 70 |  | 152,735 |  | 70 | 75 |  | X |
|  | 75 | 70 |  | 154,552 |  | 70 | 80 |  | X |
|  | 70 | 40 |  | 156,111 |  | 70 | 75 |  | X |
|  |  |  |  | Stráž nad Ohří |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  | 158,736 |  | 40 |  |  | X |
|  |  | 40 |  | 160,250 |  | 70 |  |  | X |
|  |  | 70 |  | 160,760 |  | 40 |  |  | X |
|  | 80 | 70 |  | 161,390 |  |  | 70 |  | X |
|  | 70 |  |  | 162,085 |  | 70 | 80 |  | X |
|  |  |  |  | Vojkovice n.O. |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 70 |  | 164,040 |  |  | 70 |  | X |
|  | 80 | 70 |  | 165,520 |  | 70 | 75 |  | X |
|  | 70 |  |  | 169,100 |  | 70 | 80 |  | X |
|  |  |  |  | Ostrov nad Ohří |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 70 |  | 170,368 |  |  | 70 |  | X |
|  | 70 |  |  | 177,372 |  | 70 | 80 |  | X |
|  |  |  |  | Hájek |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 70 |  | 178,018 |  |  | 70 |  | X |
|  |  |  |  | Dalovice |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  | 183,259 |  | 70 | 80 |  | X |
|  | 80 | 70 |  | 183,378 |  |  | 70 |  | X |
|  | 70 |  |  | 184,384 |  | 70 | 80 |  | X |
|  | 60 | 60 |  | 184,733 |  | 70 | 70 |  | X |
|  |  |  |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |
| vjezd odb. | 40 | 40 |  | 185,600 |  | 60 | 60 |  |  |
| přech,  | 60 | 60 |  | 185,920 |  | 40 | 40 | vjezd odb. |  |
| přech,  | 70 | 70 |  | 186,080 |  | 60 | 60 | přech,  ZV 160 |  |