| ## TTP |  |  |  |  |  |  | ## Trať |  | # 547 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Začátek trati: | ## Liberec |  |  | ## Konec trati: |  |  |  | ## Státní hranice PKP |  |  |
| ## 1 |  | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |  |  |  |  |
| ## Liberec - st.hranice PKP (Zawidow) |  | ## C3 | ## / | ## / |  | ## Hnací vozidlo řady 759 je přechodné jednoduše rychlostí vmax. 40 km/hod |  |  |  | ## X ## X ## X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu |  |  | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| ## ŽST Liberec |  | Jízda do/z jiného obvodu, než je stanoveno SJŘ: Jízda z/do jiného obvodu než je stanoveno SJŘ: Při správné činnosti zabezpečovacího zařízení mohou nákladní vlaky, trasované z/do obvodu Liberec/Liberec n.n.jet operativně i z/do obvodu Liberec UTD bez zpravení rozkazem ”V”. Jízdní doba z nádraží UTD do osobního i nákladového nádraží a zpět je 4 minuty. Rychlost a brzdící procenta se nemění. |  |  |  |
|  |  | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: ”Veškerý posun samostatných nebo spojených hnacích vozidel (SHV) v obvodu ŽST Liberec (osobní nádraží, nákladní nádraží, nádraží ÚTD), mimo pos. lok. (viz čl. 113 SŘ Liberec) je prováděn bez posunové čety. V ŽST Liberec je pravidelně prováděn posun posunového dílu bez posunové čety na/z obvodu UTD a DKV Směr posunu se mění na růžodolském zhlaví u St. 1: V obvodu St. 1 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z traťové koleje směr Horní Růžodol (z čistících kolejí DKV ÚTD) dáván ze St. 1 a mění se směr před výhybkou 401. Směr posunu se mění na jeřmanickém (veseckém, ÚTD) zhlaví u St. 3: V obvodu St. 3 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z čistících kolejí DKV ÚTD; depa ÚTD; koleje 402a, 404a, 406a (”Jablonecká garáž”) dáván ze St. 3, popř. prostř. dozorce depa ÚTD V obvodu St. 4 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z hlavního depa DKV dáván ze St. 4, popř. prostř. dozorce (posunovače) depa; návěst "Souhlas k posunu" je při posunu na/z koleje nákladního nádraží č. 20 – 26 (26a) dáván ze St. 4. Směr posunu se mění na hrádeckém (frýdlantském) zhlaví u St. 5: V obvodu St. 5 je návěst "Souhlas k posunu" při posunu do/z traťové koleje směr Mníšek u Liberce (posun z jižních na severní koleje) dáván ze St. 5 a mění se směr před výhybkou 116; do/z traťové koleje směr Chrastava (posun z jižních na severní koleje 118 – 126, 30b – 38b) dáván ze St. 5 a mění se směr před výhybkou 120; do/z koleje směr 120a (posun z jižních na severní koleje) dáván ze St. 5 a mění se směr před výhybkou 119. Při najíždění na soupravy vozů osobní dopravy strojvedoucí musí předpokládat najíždění na vozidla obsazená osobami. |  |  |  |
| ## ŽST Mníšek u Liberce | ## Oznámení, že vlak dojel celý ## U osobních vlaků ohlásí člen obsluhy vlaku ## Výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční ## Speciální návěstí ” Vlak vjel celý”. |  |  |  |  |
| ## ŽST Višňová | ## Oznámení, že vlak dojel celý ## U osobních vlaků ohlásí člen obsluhy vlaku ## Výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční ## Speciální návěstí ” Vlak vjel celý”. |  |  |  |  |