| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať | # 522C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Protivec |  |  | Konec trati: |  |  |  | # Bochov |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Protivec - Bochov |  | C3 | / |  |  |  | Nejsou přechodná hnací vozidla řady 110, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 140, 141, 209, 210, 230, 240, 242, 350, 460, 470, 710, 718, 721, 730, 731, 740, 743, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 759, 850, 851, 852, 853. |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Neobsazeno |  |