| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 205,844 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Kostelce na Hané do Třebčína a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 14 | 10 | 8 |  |  |  |
| 50 |  | 28 | 20 | 15 |  |  |  |
| 75 |  | 42 | 30 | 22 |  |  |  |
| 100 |  | 55 | 39 | 29 |  |  |  |
| 125 |  | 69 | 49 | 37 |  |  |  |
| 150 |  | 83 | 59 | 44 |  |  |  |
| 175 |  | 97 | 69 | 51 |  |  |  |
| 200 |  | 110 | 78 | 58 |  |  |  |
| 225 |  | 124 | 88 | 66 |  |  |  |
| 250 |  | 138 | 98 | 73 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 25/XIV-XV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 25/XIV-XV |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Třebčína do Drahanovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 24 | 16 | 12 |  |  |  |
| 100 |  | 47 | 32 | 23 |  |  |  |
| 150 |  | 71 | 48 | 35 |  |  |  |
| 200 |  | 94 | 64 | 46 |  |  |  |
| 250 |  | 118 | 80 | 58 |  |  |  |
| 300 |  | 141 | 96 | 69 |  |  |  |
| 400 |  | 188 | 128 | 92 |  |  |  |
| 500 |  | 235 | 160 | 115 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 20/IX |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 16/V |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Drahanovic do Senice na Hané a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 19 | 12 | 8 |  |  |  |
| 100 |  | 37 | 23 | 16 |  |  |  |
| 150 |  | 56 | 35 | 24 |  |  |  |
| 200 |  | 74 | 46 | 32 |  |  |  |
| 250 |  | 93 | 58 | 40 |  |  |  |
| 300 |  | 111 | 69 | 48 |  |  |  |
| 400 |  | 148 | 92 | 64 |  |  |  |
| 500 |  | 185 | 115 | 80 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 13/III |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10/IX |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Senice na Hané do Příkaz a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 13 | 8 | 4 |  |  |  |
| 100 |  | 26 | 15 | 8 |  |  |  |
| 150 |  | 39 | 23 | 12 |  |  |  |
| 200 |  | 52 | 30 | 16 |  |  |  |
| 250 |  | 65 | 38 | 20 |  |  |  |
| 300 |  | 78 | 45 | 24 |  |  |  |
| 400 |  | 104 | 60 | 32 |  |  |  |
| 500 |  | 130 | 75 | 40 |  |  |  |
| 600 |  | 156 | 90 | 48 |  |  |  |
| 800 |  | 208 | 120 | 64 |  |  |  |
| 1 000 |  | 260 | 150 | 80 |  |  |  |
| 1 200 |  | 312 | 180 | 96 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 6/I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/IV |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Příkaz do Olomouce Řepčína a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 18 | 11 | 7 |  |  |  |
| 100 |  | 35 | 22 | 14 |  |  |  |
| 150 |  | 53 | 33 | 21 |  |  |  |
| 200 |  | 70 | 44 | 28 |  |  |  |
| 250 |  | 88 | 55 | 35 |  |  |  |
| 300 |  | 105 | 66 | 42 |  |  |  |
| 400 |  | 140 | 88 | 56 |  |  |  |
| 500 |  | 175 | 110 | 70 |  |  |  |
| 600 |  | 210 | 132 | 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7/VII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 12/V |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Olomouce Řepčína do Olomouce města a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 18 | 11 | 7 |  |  |  |
| 100 |  | 35 | 22 | 14 |  |  |  |
| 150 |  | 53 | 33 | 21 |  |  |  |
| 200 |  | 70 | 44 | 28 |  |  |  |
| 250 |  | 88 | 55 | 35 |  |  |  |
| 300 |  | 105 | 66 | 42 |  |  |  |
| 400 |  | 140 | 88 | 56 |  |  |  |
| 500 |  | 175 | 110 | 70 |  |  |  |
| 600 |  | 210 | 132 | 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 12/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/VII |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Olomouce města do Olomouce Nové Ulice a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 15 | 9 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 29 | 17 | 10 |  |  |  |
| 150 |  | 44 | 26 | 15 |  |  |  |
| 200 |  | 58 | 34 | 20 |  |  |  |
| 250 |  | 73 | 43 | 25 |  |  |  |
| 300 |  | 87 | 51 | 30 |  |  |  |
| 400 |  | 116 | 68 | 40 |  |  |  |
| 500 |  | 145 | 85 | 50 |  |  |  |
| 600 |  | 174 | 102 | 60 |  |  |  |
| 800 |  | 232 | 136 | 80 |  |  |  |
| 1 000 |  | 290 | 170 | 100 |  |  |  |
| 1 200 |  | 348 | 204 | 120 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 8/I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/IV |  |  |  |

| Trať: | Kostelec na Hané - Olomouc hlavní nádraží |  |  |  | TTP: | 313 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Kostelec na Hané - km 0,000 |  |  | Konec trati: Olomouc hl.n. - km 0,000=205,844 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Olomouce Nové Ulice do Olomouce hl.n. a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 12 | 7 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 24 | 13 | 6 |  |  |  |
| 150 |  | 36 | 20 | 9 |  |  |  |
| 200 |  | 48 | 26 | 12 |  |  |  |
| 250 |  | 60 | 33 | 15 |  |  |  |
| 300 |  | 72 | 39 | 18 |  |  |  |
| 400 |  | 96 | 52 | 24 |  |  |  |
| 500 |  | 120 | 65 | 30 |  |  |  |
| 600 |  | 144 | 78 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 192 | 104 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 240 | 130 | 60 |  |  |  |
| 1 200 |  | 288 | 156 | 72 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 4/IV |  |  |  |