| TTP |  |  |  |  |  | Trať |  |  | 548A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Železný Brod |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Tanvald |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro kolej: jednokolejná trať |  |  |  |  |  |
| Rozchod: 1435 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Železný Brod | - |  | Tanvald |  |  |  |  | 400 |  | m |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Železný Brod |  |  |  | - | Jesenný 60 |  |  |  |  | km | h-1 |  |
| Jesenný |  |  |  | - | Velké Hamry 50 |  |  |  |  | km | h-1 |  |
| Velké Hamry |  |  |  | - | Tanvald 60 |  |  |  |  | km | h-1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Železný Brod |  |  |  |  |  |
|  | (40) | “0” |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | 0,148 |  |  | 40 | v bez z |  |
| přev | 50 |  |  | 2,800 |  |  | 60 |  | X |
|  |  |  |  | 4,464 |  |  | 50 | přev |  |
|  |  |  |  | 4,643 |  |  | 30 | přej | / |
|  |  |  |  | Jesenný nz |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | 5,251 |  |  |  |  | / |
| tunel | 30 |  |  | 9,700 |  |  | 50 |  | / |
|  | 50 |  |  | 9,900 |  |  | 30 | tunel |  |
|  |  |  |  | Velké Hamry |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,453 |  |  |  |  |  |
| přej | 40 |  |  | 14,184 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,395 |  |  | 50 | přej |  |
|  | 60 |  |  | 14,410 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,570 |  |  | 30 | přej |  |
| přev | 50 |  |  | 15,540 |  |  | 60 |  |  |
| přev, v bez z | 40 |  |  | 16,578 |  |  | 50 | přev |  |
|  |  |  |  | Tanvald |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17,219 |  | “0” | (40) |  |  |