| Trať: | Prosenice - Dluhonice |  |  |  | TTP: | 305 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Prosenice - km 8,798 |  |  | Konec trati: Dluhonice - km 0,000 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Prosenic do Dluhonic po koleji 1S a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 100 |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |
| 200 |  | 20 | 12 | 12 |  |  |  |
| 400 |  | 40 | 24 | 24 |  |  |  |
| 600 |  | 60 | 36 | 36 |  |  |  |
| 800 |  | 80 | 48 | 48 |  |  |  |
| 1 000 |  | 100 | 60 | 60 |  |  |  |
| 1 300 |  | 130 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1 600 |  | 160 | 96 | 96 |  |  |  |
| 2 000 |  | 200 | 120 | 120 |  |  |  |
| 2 500 |  | 250 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3 000 |  | 300 | 180 | 180 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/I |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/III |  |  |  |

| Trať: | Prosenice - Dluhonice |  |  |  | TTP: | 305 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Prosenice - km 8,798 |  |  | Konec trati: Dluhonice - km 0,000 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Prosenic do Dluhonic po koleji 2S a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 5 | 4 |  |  | X |
| 100 |  | 13 | 9 | 7 |  |  | X |
| 200 |  | 26 | 18 | 14 |  |  | X |
| 300 |  | 39 | 27 | 21 |  |  | X |
| 400 |  | 52 | 36 | 28 |  |  | X |
| 500 |  | 65 | 45 | 35 |  |  | X |
| 600 |  | 78 | 54 | 42 |  |  | X |
| 800 |  | 104 | 72 | 56 |  |  | X |
| 1 000 |  | 130 | 90 | 70 |  |  | X |
| 1 300 |  | 169 | 117 | 91 |  |  | X |
| 1 600 |  | 208 | 144 | 112 |  |  | X |
| 2 000 |  | 260 | 180 | 140 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7/V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7/V |  |  |  |