| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 513 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | # Letohrad |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Týniště n.O. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Letohrad - Týniště nad Orlicí |  | C3 | / |  | / | / | Jízda hnacích vozidel řady: 180,181,182,183770,775, 776,781, max. V=60 km/hod. |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| # ŽST Letohrad | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV - pravidelné odstupy hnacích vozidel do DKV - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr posunu se mění na jabloneckém, žambereckém nebo lanšperském zhlaví. |  | X X X X X X X |
| ŽST Doudleby nad Orlicí | V km 64,250 vlevo od koleje č. 3 ve směru jízdy od ŽST Potštejn je umístěna návěst " Místo zastavení ". |  |  |
| ŽST Kostelec n.O. | Hlášení doprovodu vlaků: Doprovod vlaků hlásí výpravčímu u všech vlaků ze směru od Doudleb n.O., že vjel celý. |  |  |
| ŽST Častolovice | Hlášení doprovodu vlaků: Doprovod vlaků hlásí výpravčímu u všech vlaků ze směru od Týniště n.O. a Rychnova n.K.., že vjel celý. |  |  |
| ŽST Týniště nad Orlicí | ## Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel na a z odstavných kolejí Směr jízdy se mění na borohrádeckém, třebechovickém, častolovickém a bolehošťském zhlaví. |  | X X X X X X X X X X |