| ## TTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Trať | ## 324- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  | Brno hlavní nádraží |  |  | Konec trati: |  | ## Kutná Hora hlavní nádraží |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| Brno - Havlíčkův Brod |  |  |  | D4 | / |  | / |  | / | Hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 jsou v úseku Brno Židenice – Tišnov a Pohled – Havlíčkův Brod přechodné s omezením dle tabulky č.6. |  |  |  |
| Havlíčkův Brod – Kutná Hora hl.n. |  |  |  | D4 | / |  | / |  | / | Skupina přechodnosti 3: 224,400 - 266,680 pro obě koleje rych.40 km/h 266,680 - 289,780 pro obě koleje rychl.70 km/h pokud jinak neurčují osazené kruhové rychlostníky |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Brno hl.n. | Zpřísnění zajištění vozidel: Vozidla odstavená na kolejích č.701 a 702 musí být zajištěna navíc ještě jednou zarážkou ve směru od přechodu pro cestující veřejnost. Vozidla odstavená na koleji č. 7k a manipulačních kolejích odstavného nádraží ”S” musí být zajištěna navíc ještě jednou zarážkou směrem k vlakové cestě. | SŘ |  |
| ŽST Brno-Maloměřice | ### Pravidelný posun bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez pos. čety se uskutečňují: - odstupy hnacích vozidel z vjezdové skupiny kolejí do DKV přes severní zhlaví stanice úvratí na koleji č. 4k za náv. Se140 nebo na koleji č. 10k za náv. Se138; - nástupy hnacích vozidel z DKV přes jižní zhlaví ŽST: · na vjezdovou skupinu kolejí úvratí na koleji č. 563k za náv. Se101, koleji č. 1v za náv. Se4 nebo na koleji č. T4a za náv. Se1, · na směrovou odjezdovou skupinu úvratí na koleji č. 1v za náv. Se4 nebo na koleji č.T4a za náv. Se1, · na odjezdovou skupinu kolejí úvratí na koleji č. T8a za náv. Se105, koleji č. 1v za náv. Se4 nebo na koleji č. T4a za náv. Se1. O místě ukončení posunu bude strojvedoucí zpraven před udělením souhlasu k posunu; - jízdy hnacích vozidel od vlaku a na vlak. Strojvedoucí bude o dalších skutečnostech zpraven před udělením souhlasu k posunu. |  |  |
| ŽST Brno–Královo Pole | ### Zpřísnění zajištění vozidel: Odstavená vozidla se navíc podkládají zarážkami - na všech dopravních kolejích se skupiny svěšených vozidel podkládají jako jednotlivě odstavené vozidlo, tj. kovovou podložkou nebo dvěma zarážkami z obou stran, - na manipulační koleji č.11 se podkládají kovovou podložkou nebo jednou zarážkou z obou stran. | SŘ | / |
| ŽST Havlíčkův Brod | Omezení rychlosti pro hnací vozidla: Přes kolejové brzdy rychlost max.30 km/h. Opatření platí i pro jízdy vlaků za návěstidla Sc39 a Sc40 z kolejí č.39 a č.40. Pravidelný posun bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez pos. čety se uskutečňují: - přestavné jízdy hnacích vozidel z koleje E1 na kolej č.30a. |  |  |
| ŽST Kutná Hora hl.n. ŽST Kutná Hora hl.n. | Postrková služba: Vzhledem k umístění neutrálních polí v ŽST Kutná Hora stojí postrková lokomotiva na nákladním vlaku lichého směru vždy pod trakčním vedením pro ni nesprávné trakční napájecí soustavy. Rozjezd vlaku provede vlaková lokomotiva, která pojede až do km 286,0 rychlostí nejvýše 15 km/h. (Postrková lokomotiva může doplnit zásobu stlačeného vzduchu a začít vyvíjet tažnou sílu). V případě hmotnosti u nákl.vlaku včetně hmotnosti postrkové lokomotivy, větší než T 1550/S 1400 tun pro lok.ř.230, T 1470/S 1300 tun pro lok.ř.240,242,263, 363 zajistí ŽST Kutná Hora lokomotivu nezávislé trakce pro nezavěšený postrk až k označníku. Strojvedoucí postrkové lokomotivy po minutí neutrálního pole zdvihne sběrač a zapne pomocné pohony pro doplnění zásoby stlačeného vzduchu. Za poslední výhybkou ve vlakové cestě na odjezdovém zhlaví musí postrková lokomotiva začít vyvíjet tažnou sílu. ## Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Veškerý posun samotných nebo spojených hnacích vozidel v obvodu ŽST Kutná Hora hl.n. je prováděn jako posun bez posunové čety. Směr posunu se mění na kolínském, čáslavském a zručském zhlaví. |  | X X X X X |