| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 505 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Pardubice hl.n. |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | ## Jaroměř |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Pardubice hl.n. – Jaroměř |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Pardubice hl.n. | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV na vlak - pravidelné odstupy hnacích vozidel do DKV od vlaku - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr posunu se mění na kostěnickém, přeloučském a rosickém zhlaví. |  | X X X X X X X X |
| ## ŽST Stéblová | ## Oznámení, že vlak dojel celý U osobních vlaků jedoucích ve směru Pardubice – Jaroměř ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“. |  |  |
| ## ŽST Opatovice n.L. | ## Oznámení, že vlak dojel celý ## U osobních vlaků jedoucích ve směru Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“. |  | X X X X X |
| ŽST Hradec Králové hl.n. | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV na staniční koleje - pravidelné odstupy hnacích vozidel ze staničních kolejí do DKV - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel z a na odstavné koleje - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr jízdy se mění na severním a jižním zhlaví. Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel Zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel je v ŽST Hradec Králové hl.n. strojvedoucí. Odpovědnost za dodržení doby max. 30min, po kterou bude souprava zajištěna proti ujetí průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím, přebírá staniční výpravčí. Rádiové spojení při svěšování a odvěšování HV a řízení posunu bez posunové čety Ve smyslu ustanovení článku 48 předpisu ČD Z11 je v ŽST Hradec Králové pro komunikaci mezi výpravčím a strojvedoucím při posunu bez posunové čety a při odvěšování a přivěšování HV určen simplexní kmitočet 150, 8500 MHz. Toto ustanovení nahrazuje souhlas výpravčího k přepnutí vozidlové rádiové stanice do režimu SIMPLEX. Nastavení vozidlové rádiové stanice VS-47: SIMPLEX 11; selektivní volba: AB. Vjezdy osobních vlaků: Vjezd osobního vlaku ze směru H.Králové Slezské předměstí, Předměřice n.L. a Všestary po koleji č. 8 na kolej č. 10 a jako posun za námezník končí jízda vlaku v úrovni návěstidla Sc 8 a jako posunující díl pokračuje k návěstidlu S 10a. Ruční návěst „Posun za námezník „ dává výpravčí. Zaměstnancem řídícím posun ve vedoucí posunu „Střed“, který dává ruční speciální návěst v úrovni návěstidla Sc 8. |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
| ## ŽST Jaroměř | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel na a z odstavných kolejí Směr jízdy se mění na smiřickém a českoskalickém (dvorském) zhlaví. |  | X X X X X X X X |