| ŤTP | Trať | 721 A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| Začátek trati: | Domažlice |  |  | Konec trati: |  | Planá u M.Lázní |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Domažlice |  | do: Poběžovice |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 24 | 16 |  |  | 12 |  |  |
| 100 | 47 | 32 |  |  | 23 |  |  |
| 200 | 94 | 64 |  |  | 46 |  |  |
| 300 | 141 | 96 |  |  | 69 |  |  |
| 400 | 188 | 128 |  |  | 92 |  |  |
| 600 | 282 | 192 |  |  | 138 |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 20/VI-VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 11/XI-XII |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 721 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Domažlice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Planá u M.Lázní |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Poběžovice |  |  | do: Bělá nad Radbuzou |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 26 |  | 18 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 100 | 52 |  | 36 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 200 | 104 |  | 72 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 300 | 156 |  | 108 |  |  |  | 81 |  |  |  |  |
| 400 | 208 |  | 144 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 600 | 312 |  | 216 |  |  |  | 162 |  |  |  |  |
| 800 | 416 |  | 288 |  |  |  | 216 |  |  |  |  |
| 1000 | 520 |  | 360 |  |  |  | 270 |  |  |  |  |
| 1300 | 676 |  | 468 |  |  |  | 351 |  |  |  |  |
| 1600 | 732 |  | 576 |  |  |  | 432 |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 21/XII-XIII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 21/XII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 721 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Domažlice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Planá u M.Lázní |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Bělá nad Radbuzou |  |  | do: Třemešné pod Přimdou |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 22 |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 100 | 43 |  | 29 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 200 | 86 |  | 58 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 300 | 129 |  | 87 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 400 | 172 |  | 116 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 600 | 258 |  | 174 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 800 | 354 |  | 232 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 1000 | 430 |  | 290 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 1300 | 559 |  | 377 |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 3/XI |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 17/II-III |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 721 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Domažlice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Planá u M.Lázní |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Třemešné pod Přimdou |  |  | do: Stráž u Tachova |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 23 |  | 16 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 100 | 46 |  | 31 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 200 | 92 |  | 62 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 300 | 138 |  | 93 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 400 | 184 |  | 124 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
| 600 | 276 |  | 186 |  |  |  | 132 |  |  |  |  |
| 800 | 368 |  | 248 |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
| 1000 | 460 |  | 310 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| 1300 | 598 |  | 403 |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 19/III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 18/X-XI |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 721 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Domažlice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Planá u M.Lázní |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Stráž u Tachova |  |  | do: Staré Sedliště |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 22 |  | 15 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 100 | 44 |  | 30 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 200 | 88 |  | 60 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 300 | 132 |  | 90 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 400 | 176 |  | 120 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 600 | 264 |  | 180 |  |  |  | 126 |  |  |  |  |
| 800 | 352 |  | 240 |  |  |  | 168 |  |  |  |  |
| 1000 | 440 |  | 300 |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
| 1300 | 572 |  | 390 |  |  |  | 273 |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 13/XI |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 18/VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 721 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Domažlice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Planá u M.Lázní |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Staré Sedliště |  |  | do: Tachov |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 25 |  | 17 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 100 | 50 |  | 35 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 200 | 100 |  | 70 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 300 | 150 |  | 105 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 400 | 200 |  | 140 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 600 | 300 |  | 210 |  |  |  | 156 |  |  |  |  |
| 800 | 400 |  | 280 |  |  |  | 208 |  |  |  |  |
| 1000 | 500 |  | 350 |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
| 1300 | 650 |  | 455 |  |  |  | 338 |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 16/XIII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 22/IX-X |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 721 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Domažlice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Planá u M.Lázní |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Tachov |  |  | do: Planá u M.Lázní |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 20 |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 100 | 40 |  | 26 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 200 | 80 |  | 52 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 300 | 120 |  | 78 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 400 | 160 |  | 104 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 600 | 240 |  | 156 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 800 | 320 |  | 208 |  |  |  | 154 |  |  |  |  |
| 1000 | 400 |  | 260 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 1300 | 520 |  | 338 |  |  |  | 234 |  |  |  |  |
| 1600 | 640 |  | 416 |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
| 2000 | 800 |  | 520 |  |  |  | 360 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 15/IV |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 7/IX |  |  |  |  |