| TTP |  | Trať |  |  |  | ## 509 A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | ### Jaroměř |  |  |  | - Konec trati: |  |  | - Trutnov hl.n. |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Jaroměř |  |  | - do: Česká Skalice |  |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 9 |  | - 6 |  |  |  | - 5 |  |  |  |
| - 100 | - 17 |  | - 12 |  |  |  | - 9 |  |  |  |
| - 200 | - 34 |  | - 24 |  |  |  | - 18 |  |  |  |
| - 300 | - 51 |  | - 36 |  |  |  | - 27 |  |  |  |
| - 400 | - 68 |  | - 48 |  |  |  | - 36 |  |  |  |
| - 600 | - 102 |  | - 72 |  |  |  | - 54 |  |  |  |
| - 800 | - 136 |  | - 96 |  |  |  | - 72 |  |  |  |
| - 1000 | - 170 |  | - 120 |  |  |  | - 90 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 2 / V |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 8 / III |  |  |  |

|  | - Směr jízdy z: Česká Skalice |  | - do: Červený Kostelec |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 14 | - 10 |  | - 8 |  |
| - 100 | - 27 | - 20 |  | - 16 |  |
| - 200 | - 54 | - 40 |  | - 32 |  |
| - 300 | - 81 | - 60 |  | - 48 |  |
| - 400 | - 108 | - 80 |  | - 64 |  |
| - 600 | - 162 | - 120 |  | - 96 |  |
| - 800 | - 216 | - 160 |  | - 128 |  |
| - 1000 | - 270 | - 200 |  | - 160 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / IX |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 15 / II |  |

|  | - Směr jízdy z: Červený Kostelec |  | - Do: Malé Svatoňovice |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 12 | - 8 |  | - 7 |  |
| - 100 | - 23 | - 16 |  | - 13 |  |
| - 200 | - 46 | - 32 |  | - 26 |  |
| - 300 | - 69 | - 48 |  | - 39 |  |
| - 400 | - 92 | - 64 |  | - 52 |  |
| - 600 | - 138 | - 96 |  | - 78 |  |
| - 800 | - 184 | - 128 |  | - 104 |  |
| - 1000 | - 230 | - 160 |  | - 130 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 7 / VII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 12 / V |  |

|  |  |  | - Směr jízdy z: Malé Svatoňovice |  |  | - Do: Trutnov Poříčí |  |  |  |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně |  |  | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 |  |  | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 |  |  | - 7 |  | - 5 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 100 |  |  | - 13 |  | - 9 |  |  |  | - 7 |  |  |
| - 200 |  |  | - 26 |  | - 18 |  |  |  | - 14 |  |  |
| - 300 |  |  | - 39 |  | - 27 |  |  |  | - 21 |  |  |
| - 400 |  |  | - 52 |  | - 36 |  |  |  | - 28 |  |  |
| - 600 |  |  | - 78 |  | - 54 |  |  |  | - 42 |  |  |
| - 800 |  |  | - 104 |  | - 72 |  |  |  | - 56 |  |  |
| - 1000 |  |  | - 130 |  | - 90 |  |  |  | - 70 |  |  |
| - 1300 |  |  | - 169 |  | - 117 |  |  |  | - 91 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 / III |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5 / III |  |  |
|  |  | - Směr jízdy z: Trutnov Poříčí |  |  |  |  | - do: Trutnov hl.n. |  |  | - a opačně |  |
|  |  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |  |
|  | - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |  |
|  | - 50 | - 10 |  | - 7 |  |  |  | - 5 |  |  |  |
|  | - 100 | - 19 |  | - 13 |  |  |  | - 10 |  |  |  |
|  | - 200 | - 38 |  | - 26 |  |  |  | - 20 |  |  |  |
|  | - 300 | - 57 |  | - 39 |  |  |  | - 30 |  |  |  |
|  | - 400 | - 76 |  | - 52 |  |  |  | - 40 |  |  |  |
|  | - 600 | - 114 |  | - 78 |  |  |  | - 60 |  |  |  |
|  | - 800 | - 152 |  | - 104 |  |  |  | - 80 |  |  |  |
|  | - 1000 | - 190 |  | - 130 |  |  |  | - 100 |  |  |  |
|  | Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 9 / V |  |  |  |
|  | - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 8 / VI |  |  |  |