| TTP |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 535A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati – Děčín hl.n. |  |  |  |  |  |  | Konec trati – Oldřichov u Duchcova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťovou kolej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost – 400 m |  |  |  |  |  |  | Děčín hl. n. – Teplice lesní brána |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost – 700 m |  |  |  |  |  |  | Teplice lesní brána – Oldřichov u Duchova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  | 600/120 |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: podle předpisu ČD D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| ## Děčín hl. nádraží |  | 0,000 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = 539,683 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = 1,590 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = 0,548 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Děčín západ |  | 0,798 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Děčín zastávka |  | 1,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 1,511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-JS |  | 1,528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřJS |  | 1,939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 2,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Děčín – Oldřichov |  | 3,418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 3,435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 4,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## T nz Děčín – Bynov |  | 4,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 5,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 6,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T z Martiněves u Děčína |  | 7,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 8,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 8,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 8,901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T nz Jílové u Děčína |  | 9,128 |  |  |  |  |  |  | ÚZB |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 9,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z Modrá u Děčína |  | 10,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z Kamenec |  | 11,752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 13,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T zn Libouchec |  | 13,512 |  |  |  |  |  |  8 | ÚZB |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 13,882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## LT |  | 15,663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T nz Malé Chvojno |  | 16,124 |  |  |  |  |  |  | ÚZB |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 16,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 21,633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nz Telnice |  | 21,917 |  |  |  |  |  |  4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 21,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  | 22,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LT | ¦ | 25,090 | ¦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z. Chlumec u Chabařovic | ¦ | 25,746 | ¦ |  |  |  |
| LT | ¦ | 26,160 | ¦ |  |  |  |
| z. Unčín | ¦ | 28,270 | ¦ |  |  |  |
| z. Bohosudov | ¦ | 30,034 | ¦ |  |  |  |
| z. Krupka město | ¦ | 31,060 | ¦ |  |  |  |
| T | ¦ | 31,095 | ¦ |  |  | přejezd |
| T | ¦ | 31,290 | ¦ |  |  | přejezd |
| LT | ¦ | 31,380 | ¦ |  |  |  |
| Krupka | ¦ | 31,887 | ¦ |  9 |  |  |
| LT | ¦ | 32,401 | ¦ |  |  |  |
| T | ¦ | 33,039 | ¦ |  |  |  |
| Vlečka (S1) | ¦ | 34,797 | ¦ |  |  | Silnice |
| Vlečka (T1) | ¦ | 34,855 | ¦ |  |  | Teplárna |
| T | ¦ | 35,353 | ¦ |  |  | přejezd |
| z. Novousedlice | ¦ | 35,367 | ¦ |  |  |  |
| Př L | ¦ | 35,850 | ¦ |  |  |  |
| T VJ-L | ¦ | 36,250 | 3 AH |  |  |  |
| SD(D) Teplice lesní brána | ¦ | 36,689 | ¦ |  |  |  |
| T VJ-S | ¦ | 37,510 | ¦ |  |  |  |
| Př S | ¦ | 38,298 | ¦ |  |  |  |
| TRS (66/0) | ¦ | 38,350 | ¦ |  |  |  |
| Př TL | ¦ | 36,600 | ¦ |  |  |  |
| T VJ-TL | ¦ | 39,298 | ¦ |  |  |  |
| Oldřichov u Duchcova |  | 40,279 =22,900 =24,190 | ¦ | 2,3 |  |  |