| ## TTP | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Trať | ## 320 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  | Kúty ŽSR |  |  | Konec trati: |  | Brno hl.n. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| Kúty ŽSR - Břeclav |  |  |  | D3 | / |  | / |  | / | Přes mosty v km 73,210, 73460 a 74,386 = 11,475 omezena rychlost na V= 20 km/hod. pro traťovou třídu D3 Hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 jsou přechodná s omezením dle tabulky č. 6. |  |  |  |
| Břeclav - Brno hl.n. |  |  |  | D4 | / |  | / |  | / | Hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 jsou přechodná s omezením dle tabulky č. 6. |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Břeclav | ### Pravidelný posun bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez pos. čety se uskutečňují: - v celé ŽST Břeclav jízdy hnacích vozidel od vlaku a na vlak; - v obvodu Břeclav osobní nádraží odstupy a nástupy hnacích vozidel do a z DKV: · severem úvratí za návěstidly Sc206 – Sc428 a Se222 – Se229, · jihem úvratí na Dyji za návěstidly Se6, Se8, Se9, Se7 a Se10; - v obvodu Břeclav přednádraží: · odstupy hnacích vozidel do DKV z kolejí č. 207 – 215 jízdou na osobní nádraží za návěstidla Lc11 – Lc26 a dále severem (jihem) dle zpravení, · odstupy a nástupy hnacích vozidel do a z DKV z a na koleje č. 204 – 218 úvratí na koleji č. 204b za návěstidlem Se242. O směru jízdy, skupině kolejí, na které bude posun ukončen a dalších skutečnostech bude strojvedoucí zpraven před udělením souhlasu k posunu. |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X / |
| ŽST Brno hl.n. | Zpřísnění zajištění vozidel: Vozidla odstavená na kolejích č.701 a 702 musí být zajištěna navíc ještě jednou zarážkou ve směru od přechodu pro cestující veřejnost. Vozidla odstavená na koleji č. 7k a manipulačních kolejích odstavného nádraží “S” musí být zajištěna navíc ještě jednou zarážkou směrem k vlakové cestě. | SŘ | / |
| ŽST Brno hl.n. | Pravidelný posun bez posunové čety: Lv vlaky jedoucí ze ŽST Brno-Horní Heršpice do ŽST Brno hl.n. po traťové koleji č. 3 pokračují z koleje 3c od návěstidla Lc3c na návěst Posun dovolen jako posun bez posunové čety do úrovně stavědla St.3, kde bude strojvedoucí o dalším posunu zpraven. |  |  |
| ŽST Brno-Maloměřice | ### Vlaky jedoucí do ŽST Brno-Maloměřice: Platí ustanovení tabulky 3 TTP, tratě 320 B | TTP 320 B |  |