| Trať: | Český Těšín - Frýdek Místek |  |  |  | TTP: | 302 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Český Těšín - km 138,091 |  |  | Konec trati: Frýdek Místek - km 111,583 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Českého Těšína do Hnojníku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 14 | 10 | 8 |  |  | X |
| 100 |  | 27 | 20 | 16 |  |  | X |
| 150 |  | 41 | 30 | 24 |  |  | X |
| 200 |  | 54 | 40 | 32 |  |  | X |
| 250 |  | 68 | 50 | 40 |  |  | X |
| 300 |  | 81 | 60 | 48 |  |  | X |
| 350 |  | 95 | 70 | 56 |  |  | X |
| 400 |  | 108 | 80 | 64 |  |  | X |
| 450 |  | 122 | 90 | 72 |  |  | X |
| 500 |  | 135 | 100 | 80 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4 / IX |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15 / III |  |  |  |

| Trať: | Český Těšín - Frýdek Místek |  |  |  | TTP: | 302 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Český Těšín - km 138,091 |  |  | Konec trati: Frýdek Místek - km 111,583 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hnojníku do Dobré u Frýdku Místku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 14 | 10 | 8 |  |  |  |
| 100 |  | 27 | 20 | 16 |  |  |  |
| 150 |  | 41 | 30 | 24 |  |  |  |
| 200 |  | 54 | 40 | 32 |  |  |  |
| 250 |  | 68 | 50 | 40 |  |  |  |
| 300 |  | 81 | 60 | 48 |  |  |  |
| 350 |  | 95 | 70 | 56 |  |  |  |
| 400 |  | 108 | 80 | 64 |  |  |  |
| 450 |  | 122 | 90 | 72 |  |  |  |
| 500 |  | 135 | 100 | 80 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 15 / VIII-IX |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15 / VIII-IX |  |  |  |

| Trať: | Český Těšín - Frýdek Místek |  |  |  | TTP: | 302 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Český Těšín - km 138,091 |  |  | Konec trati: Frýdek Místek - km 111,583 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Dobré u Frýdku Místku do Frýdku Místku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 14 | 10 | 8 |  |  | X |
| 100 |  | 27 | 20 | 16 |  |  | X |
| 150 |  | 41 | 30 | 24 |  |  | X |
| 200 |  | 54 | 40 | 32 |  |  | X |
| 250 |  | 68 | 50 | 40 |  |  | X |
| 300 |  | 81 | 60 | 48 |  |  | X |
| 350 |  | 95 | 70 | 56 |  |  | X |
| 400 |  | 108 | 80 | 64 |  |  | X |
| 450 |  | 122 | 90 | 72 |  |  | X |
| 500 |  | 135 | 100 | 80 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 15 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3 / IX |  |  |  |