| Trať: | Opava východ - Hradec nad Moravicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: |  |  | 307 E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Opava východ - km 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Hradec nad Moravicí - km 8,211 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro: traťovou kolej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: |  |  |  | 1435 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opava východ |  |  |  |  |  |  |  | - | Hradec nad Moravicí |  |  |  |  |  | 400 |  |  | m |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opava východ |  |  |  |  |  |  |  | - | Odbočka Moravice |  |  |  |  |  | 50 |  |  | km.h-1 |  |  |
| Odbočka Moravice |  |  |  |  |  |  |  | - | Hradec nad Moravicí |  |  |  |  |  | 60 |  |  | km.h-1 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | (40) |  |  |  |  | Opava vých. -0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přechodnice |  | 30 |  |  |  |  | 0,770 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  | 0,880 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | přechodnice |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  | 1,611 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| výhybka T6o |  | 40 |  |  |  |  | 2,680 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | zm. tr. rychl. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odb. Moravice - 2,697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zm. tr. rych. |  | 60 |  |  |  |  | 2,960 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | návěstí se |  |  |  |  |
| zv |  | 40 |  |  |  |  | 6,500 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Branka u Opavy- 6,632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  | 6,720 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | zv |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7,560 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| zv |  | 40 |  |  |  |  | 7,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hradec nad Mor. - - 7,950 |  |  |  |  |  | (40) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,211 |  |  |  |  |  |  |  |  | konec trati |  |  |  |  |