| ŤTP | Trať | 715 A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| Začátek trati: | Zdice |  |  | Konec trati: |  | Protivín |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Zdice |  | do: Lochovice |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 13 | 8,5 |  |  | 7,5 |  |  |
| 100 | 26 | 17 |  |  | 15 |  |  |
| 200 | 52 | 34 |  |  | 30 |  |  |
| 300 | 78 | 51 |  |  | 45 |  |  |
| 400 | 104 | 68 |  |  | 60 |  |  |
| 600 | 156 | 102 |  |  | 90 |  |  |
| 800 | 208 | 136 |  |  | 120 |  |  |
| 1000 | 260 | 170 |  |  | 150 |  |  |
| 1300 | 338 | 221 |  |  | 195 |  |  |
| 1600 | 416 | 272 |  |  | 240 |  |  |
| 2000 | 520 | 340 |  |  | 300 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 13/VIII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 13/II |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Lochovice |  |  | do: Jince |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8,5 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 100 | 26 |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 200 | 52 |  | 34 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 300 | 78 |  | 51 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 400 | 104 |  | 68 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 600 | 156 |  | 102 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 800 | 208 |  | 136 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 1000 | 260 |  | 170 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 1300 | 338 |  | 221 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |
| 1600 | 416 |  | 272 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 2000 | 520 |  | 340 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 13/VIII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 13/II |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Jince |  |  | do: Bratkovice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8,5 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 100 | 26 |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 200 | 52 |  | 34 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 300 | 78 |  | 51 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 400 | 104 |  | 68 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 600 | 156 |  | 102 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 800 | 208 |  | 136 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 1000 | 260 |  | 170 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 1300 | 338 |  | 221 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |
| 1600 | 416 |  | 272 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 2000 | 520 |  | 340 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 13/VIII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 13/II |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Bratkovice |  |  | do: Příbram |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8,5 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 100 | 26 |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 200 | 52 |  | 34 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 300 | 78 |  | 51 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 400 | 104 |  | 68 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 600 | 156 |  | 102 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 800 | 208 |  | 136 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 1000 | 260 |  | 170 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 1300 | 338 |  | 221 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |
| 1600 | 416 |  | 272 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 2000 | 520 |  | 340 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 13/VIII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 13/II |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Příbram |  |  | do: Milín |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8,5 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 100 | 26 |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 200 | 52 |  | 34 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 300 | 78 |  | 51 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 400 | 104 |  | 68 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 600 | 156 |  | 102 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 800 | 208 |  | 136 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 1000 | 260 |  | 170 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 1300 | 338 |  | 221 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |
| 1600 | 416 |  | 272 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 2000 | 520 |  | 340 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 13/VIII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 13/VII-VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Milín |  |  | do: Tochovice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8,5 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 100 | 26 |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 200 | 52 |  | 34 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 300 | 78 |  | 51 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 400 | 104 |  | 68 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 600 | 156 |  | 102 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 800 | 208 |  | 136 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 1000 | 260 |  | 170 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 1300 | 338 |  | 221 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |
| 1600 | 416 |  | 272 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 2000 | 520 |  | 340 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 13/II |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 13/VII-VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Tochovice |  |  | do: Březnice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 7,5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 100 | 26 |  | 15 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 200 | 52 |  | 30 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 300 | 78 |  | 45 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 400 | 104 |  | 60 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 600 | 156 |  | 90 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 800 | 208 |  | 120 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 1000 | 260 |  | 150 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 1300 | 338 |  | 195 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 1600 | 416 |  | 240 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
| 2000 | 520 |  | 300 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 5/II-III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 4/IV |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Březnice |  |  | do: Mirovice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 11 |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 100 | 22 |  | 15 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 200 | 44 |  | 30 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 300 | 66 |  | 45 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 400 | 88 |  | 60 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 600 | 132 |  | 90 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 800 | 176 |  | 120 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 1000 | 220 |  | 150 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 1300 | 286 |  | 195 |  |  |  | 156 |  |  |  |  |
| 1600 | 352 |  | 240 |  |  |  | 192 |  |  |  |  |
| 2000 | 440 |  | 300 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 11/II |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 3/VI-VII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Mirovice |  |  | do: Čimelice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 10 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 100 | 19 |  | 13 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 200 | 38 |  | 26 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 300 | 57 |  | 39 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 400 | 76 |  | 52 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 600 | 114 |  | 78 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 800 | 152 |  | 104 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 1000 | 190 |  | 130 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1300 | 247 |  | 169 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
| 1600 | 304 |  | 208 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 2000 | 380 |  | 260 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 9/II-III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 3/V |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Čimelice |  |  | do: Vráž u Písku |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 12 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 100 | 23 |  | 16 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 200 | 46 |  | 32 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 300 | 69 |  | 48 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |
| 400 | 92 |  | 64 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 600 | 138 |  | 96 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 800 | 184 |  | 128 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 1000 | 230 |  | 160 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
| 1300 | 299 |  | 208 |  |  |  | 169 |  |  |  |  |
| 1600 | 368 |  | 256 |  |  |  | 208 |  |  |  |  |
| 2000 | 460 |  | 320 |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 12/VI |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 10/VII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Vráž u Písku |  |  | do: Čížová |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 9 |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 100 | 17 |  | 12 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 200 | 34 |  | 24 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 300 | 51 |  | 36 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 400 | 68 |  | 48 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 600 | 102 |  | 72 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 800 | 136 |  | 96 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 1000 | 170 |  | 120 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 1300 | 221 |  | 156 |  |  |  | 117 |  |  |  |  |
| 1600 | 272 |  | 192 |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| 2000 | 340 |  | 240 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 8/V |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 8/V |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Čížová |  |  | do: Písek |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 100 | 25 |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 200 | 50 |  | 32 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 300 | 75 |  | 48 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 400 | 100 |  | 64 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 600 | 150 |  | 96 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 800 | 200 |  | 128 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 1000 | 250 |  | 160 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 1300 | 325 |  | 208 |  |  |  | 182 |  |  |  |  |
| 1600 | 400 |  | 256 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
| 2000 | 500 |  | 320 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 13/V |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 6/VII-VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Písek |  |  | do: Putim |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 8 |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 100 | 16 |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 200 | 32 |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 300 | 48 |  | 33 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 400 | 64 |  | 44 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 600 | 96 |  | 66 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 800 | 128 |  | 88 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 1000 | 160 |  | 110 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 1300 | 208 |  | 143 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 1600 | 256 |  | 176 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
| 2000 | 320 |  | 220 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 5/V |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 7/III-IV |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 715 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Zdice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Protivín |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Putim |  |  | do: Protivín |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 8 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 100 | 15 |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 200 | 30 |  | 20 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 300 | 45 |  | 30 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 400 | 60 |  | 40 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 600 | 90 |  | 60 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 800 | 120 |  | 80 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 1000 | 150 |  | 100 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 1300 | 195 |  | 130 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |
| 1600 | 240 |  | 160 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 2000 | 300 |  | 200 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 3/IV-V |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 6/II-III |  |  |  |  |