ČD

D 7/2

Předpis

pro organizování výluk na síti Českých drah

Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 30.4.2002,

č.j. 56996/02-O11

Účinnost od 1. 7. 2002

VÝŇATEK PRO LOKOMOTIVNÍ ČETU

ROZSAH  ZNALOSTÍ

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| Strojvedoucí | Úplná: čl. 1 - 13, 108 - 113, 117 - 124, 152 - 155 Informativní: 100 - 107, 114, 115, 145, 146, 171, 172, příloha 12 |

Záznam o změnách  1)

| Změna |  | Předpis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo č.j. | účinnost od | opravil | dne | podpis |

1)  Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

| CPS | Cizí právní subjekt (právnická nebo fyzická osoba) |
| --- | --- |
| ČD | České dráhy |
| DDC | Divize dopravní cesty |
| DKV | Depo kolejových vozidel |
| DOP | Divize obchodně provozní |
| NAD | Náhradní autobusová doprava |
| OPŘ | Obchodně provozní ředitelství |
| OS | Organizační složka |
| OZOV | Odpovědný zástupce objednavatele výluky |
| PMD | Posun mezi dopravnami |
| PZM | Přejezdové zabezpečovací zařízení mechanické |
| PZS | Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné |
| PZZ | Přejezdové zabezpečovací zařízení |
| SDC | Správa dopravní cesty |
| TV | Trakční vedení |
| VR | Výlukový rozkaz |
| ZZD | Základní dopravní dokumentace |
| ŽST | Železniční stanice |

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kapitola I

### Společná ustanovení

1.    Předpis pro organizování výluk na síti Českých drah ČD D7/2 obsahuje předpisové závazné ustanovení pro jednotné plánování, přípravu, provádění a vyhodnocování předpokládaných výluk na síti ČD. Řádná znalost a dodržování ustanovení tohoto předpisu patří mezi základní předpoklady k zajištění bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy.

2.    Předpis ČD D7/2 je závazný pro:

- všechny zaměstnance ČD, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na výlukové činnosti;

- cizí právnické a fyzické osoby, které na síti ČD organizují a realizují výlukovou činnost; tyto osoby musí být zavázány k plnění předpisu ČD D7/2 smluvním vztahem;

- cizí právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD konají pro ČD práce nebo jinou činnost, v důsledku které se zúčastňují výlukové činnosti, kterou zajišťují ČD; tyto osoby musí být zavázány k plnění předpisu ČD D7/2 smluvním vztahem.

- 3.    Veškeré právní předpisy a TNP citované dále v textu rozuměj v platném znění.

- Dnem začátku účinnosti tohoto předpisu se ruší:

- Předpis ČD D7/2 „Předpis pro organizování výluk na síti ČD“ platný od 28.12.1997;

- Souhrnný rozkaz generálního ředitele ČD o výlukách kolejí a napětí trakčního vedení, vypnutí rozvodu 6 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení na síti ČD platný od 21.12.1999;

- Všechny ostatní vztažné výnosy a nařízení vydané GŘ, ředitelstvím divizí, SDC a OPŘ, kromě platných VR.

### Kapitola II

### Základní pojmy

4.    Výluka je úprava způsobu  dopravního a provozního použití zařízení součástí dráhy, vyžadující přijetí zvláštních opatření technologických nebo technických a obvykle i omezení provozování dráhy nebo omezení provozování drážní dopravy.

5.    Předpokládaná výluka je předem ve smyslu ustanovení tohoto předpisu naplánovaná, připravená a povolená úprava způsobu provozního použití dopravní cesty, umožňující provést na koleji nebo v jejím průjezdném průřezu, na zabezpečovacím zařízení nebo na elektrickém zařízení práce:

- údržbové nebo opravné,

- rekonstrukční,

- modernizační,

- případně jiné,

vyžadující omezení provozování dráhy nebo omezení provozování drážní dopravy, uskutečněné podle předem vypracovaného VR. Předpokládané výluky lze uskutečňovat pouze po dobu nezbytně nutnou k provedení těchto prací.

Nejedná-li se o výluku uskutečněnou podle VR, považuje se takový stav za výluku nepředpokládanou.

6.    Nepřetržitá výluka je výluka konaná v nepřetržitém režimu déle než jeden kalendářní den.

7.    Denní výluka je výluka konaná pouze v jednom kalendářním dni.

8.    Výlukový rozkaz je dokument s opatřeními k provedení předpokládané výluky. Musí obsahovat podmínky a opatření, která je nutno splnit pro zachování bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti provozu ČD, po dobu jeho platnosti. Výlukové rozkazy se dělí do skupin podle stupně použitelnosti a podle druhu a rozsahu zařízení, jehož výluku nařizují. Podrobnosti jsou uvedeny v části třetí tohoto předpisu.

9.    Objednavatelem výluky je vždy vrchní přednosta té SDC (dále jen SDC), do jejíž správy spadají zařízení dopravní cesty, k jejichž vyloučení má dojít. SDC objednává výluku u OPŘ na základě dříve zpracovaného VR. Je-li pro provedení výluky třeba vyloučit souběžně i zařízení ve správě jiné SDC, určí objednavatele výluky zaměstnanec pověřený vrchním ředitelem DDC.

10.   Žadatelem o výluku může být OS ČD nebo cizí právní subjekt. Žádost o poskytnutí výluky podává žadatel vždy prostřednictvím příslušného objednavatele výluky. CPS musí být zavázán k plnění výluky smluvním vztahem uzavřeným s ČD.

11.   Investorem se u akcí konaných pro ČD a vyžadujících výluky zařízení dopravní cesty rozumí útvary DDC – podle své odborné příslušnosti.

U akcí požadovaných CPS se investorem rozumí organizace zavázaná k úhradě nákladů celého průběhu výluky.

12.   Zhotovitel je OS DDC nebo CPS provádějící práce při výluce na zařízení dopravní cesty.

13.   Součásti dráhy je společný název pro železniční spodek, železniční svršek, železniční přejezdy, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, elektrická zařízení, stavby a pevná zařízení nutná k ochraně proti nepříznivým vlivům dráhy, pevná zařízení pro měření, údržbu a opravu dráhy, budovy a zařízení určené k organizování a řízení drážní dopravy a k uspokojování přepravních potřeb veřejnosti, včetně inženýrských sítí nutných k jejich provozování.

# část třetí

## výlukové rozkazy

### Kapitola V

### Opatření při výlukách

100.  Způsob přípravy a projednávání všech příslušných opatření vyplývá z rozsahu výluky a jí vyvolaného dopadu na provozování dráhy a drážní dopravy ČD. Konkrétní opatření pro jednotlivé výluky, včetně zpravování doprovodu vlaků musí být zapracována ve VR.

101.  U výluk, nezasahujících do obvodu působnosti jiných OPŘ a u výluk nemajících žádný dopad na mezistátní dopravu, na organizaci dopravy vlaků kategorie R a vyšší, ani vlaků nákladní dopravy zařazených do sítě vybraných nákladních vlaků, rozhodne o dopravních i přepravních opatřeních samostatně přímo OPŘ, které VR vyhotovuje.

102.  V ostatních případech výluk OPŘ, které zpracovává VR, sestaví v součinnosti s vlastními výlukou dotčenými OS ČD nejdříve jen návrh dopravních a přepravních opatření. Při přípravě návrhu předběžně konzultuje jeho obsah s ostatními zainteresovanými OS ČD.

103.  Návrh provozních, dopravních či přepravních opatření ve smyslu ustanovení předchozích článků tohoto předpisu, své případné výhrady k jeho obsahu zainteresované OS ČD, neprodleně konzultují se zpracovatelem VR. Svá vyjádření k navrženým opatřením včetně případných doplnění a úprav předají zpracovateli VR nejpozději 5. pracovní den po obdržení návrhu.

104.  Pokud se výluka dotkne činnosti externích dopravců nebo CPS poskytujících servisní služby ve vlacích, zařazujících restaurační, lůžkové, poštovní vozy apod., musí OPŘ, které zpracovává VR, s těmito CPS projednat a dohodnout před vydáním VR opatření, která budou do připravovaného VR zapracována.

##### A. Provozní opatření

105.  Provozní dispečer, dirigující dispečer nebo dispoziční výpravčí, který ohlašuje výluku na základě VR, odřekne pravidelné vlaky, které nepojedou z důvodu výluky a zavede vlaky, jejichž jízda je VR nařízena.

106.  Nařízené odjezdy vlaků s náskokem, zpožděné nebo nařízený sled vlaků po výluce musí být uvedeny ve VR.

107.  Požadavky zahraničních železnic na zajištění provozních opatření na straně ČD, souvisejících s prováděním výluk na pohraničních tratích zahraničních železničních správ a jiných provozovatelů dráhy řeší DOP.

##### b. Dopravní opatření

108.  Odřeknutí vlaků s přepravou cestujících a NAD musí řešit VR.

Náhradní soupravy pro vlaky s přepravou cestujících sestaví určená ŽST nebo DKV podle VR. Vždy je však třeba postupovat tak, aby bylo zamezeno zbytečným oběhům prázdných souprav.

109.  Bude-li třeba z důvodu výluky konat výluku služby dopravních zaměstnanců odchylně od rozkazu o výluce služby, musí být toto řešeno ve VR.

110.  U vlaků s přepravou cestujících jedoucích po odklonové nebo objízdné trase musí být strojvedoucí a obsluha vlaku zpraveni o případném mimořádném zastavení vlaku pro výstup a nástup cestujících dle VR.

Nebude-li při jízdě vlaku s přepravou cestujících odklonem zapotřebí, aby tento vlak zastavoval podle příslušného tabelárního jízdního řádu, zpraví výpravčí podle VR vlak písemným rozkazem o tom, že pravidelné pobyty ve stanicích se považují za pobyty z dopravních důvodů a zastávky nebo stanice s výlukou služby výpravčího je nutno projet.

111.  Pro udržování dopravy při vypnutí napětí TV platí příslušná ustanovení předpisu ČD D2. Konkrétní podmínky pro dopravu vlaků závislé trakce za vypnutí napětí TV musí být uvedeny ve VR. Přidání hnacího vozidla motorové trakce a jeho odstup může být proveden i v jiných ŽST, než je uvedeno ve VR.

112.  Vlaky s mimořádnými zásilkami, které se na sousední koleji nesmí potkat s jinými kolejovými vozidly, musí vyčkat ukončení výluky ve vhodných stanicích podle rozhodnutí provozního dispečera.

Jízdu vlaků s mimořádnými zásilkami, které se mohou na sousední koleji setkat s jinými kolejovými vozidly, musí projednat výpravčí stanice zahajující výluku s OZOV.

113.  Dopravní opatření, týkající se vlaků osobní i nákladní dopravy na pohraničních traťových úsecích, souvisejících s prováděním výluk na pohraničních tratích ČD, zpracovává a vydává příslušné OPŘ na základě předchozího souhlasu DOP.

##### C. přepravní opatření

114.  Opatření, týkající se organizace dopravy u vlaků kategorie R a vyšší a u mezistátních vlaků osobní dopravy (odklony, změny výchozích nebo koncových ŽST, úpravy časových poloh atd.) musí vždy odsouhlasit DOP, která projedná předložený návrh zaslaný OPŘ i s příslušnými zahraničními železničními správami.

O omezení ve vedení vlaku po pravidelné trase nebo o NAD budou vlakové čety zpraveny písemným rozkazem vždy ve výchozí stanici.

DOP zajistí návazně v součinnosti s příslušnými OPŘ informování cestující veřejnosti a zainteresovaných složek o změnách ve vedení vlaků osobní dopravy vyvolaných připravovanou výlukou.

O odsouhlasených změnách vyrozumí DOP ihned po skončení jejich projednávání prokazatelně příslušná OPŘ.

115.  Opatření, týkající se organizace dopravy vlaků zařazených do sítě vybraných nákladních vlaků a u mezinárodních vlaků nákladní dopravy musí vždy DOP odsouhlasit návrh OPŘ (podle příslušnosti druhu nákladních vlaků) a případně též projednat s příslušnými zahraničními železničními správami.

O odsouhlasených změnách vyrozumí DOP ihned po skončení jejich projednávání prokazatelně příslušná OPŘ.

DOP zajistí návazně v součinnosti s příslušnými OPŘ informování přepravců o změnách ve vedení vybraných nákladních vlaků vyvolaných připravovanou výlukou.

116.  Přednostové ŽST jsou povinni (nejpozději po vydání týdenního plánu), včas informovat zákazníky o odchylkách v přístavbě vozů a změnách v obsluze vleček a o změnách ve vedení vlaků s přepravou cestujících.

##### D. Bezpečnostní opatření

117.  Pro zajištění bezpečnosti při výlukách je nutné:

- zajistit umístění varovných návěstidel, přenosných návěstidel pro elektrický provoz, návěstidel pro krytí vozidel, návěstidel pro krytí pracovního místa nebo vyloučené koleje, návěstidel pro pomalou jízdu, přenosných přejezdníků nebo návěstních upozorňovadel,

- ve stanovených případech provést zneplatnění návěstidel,

- upozornit zúčastněné zaměstnance na výlukovou činnost,

- ve stanovených případech zpravit strojvedoucí písemným rozkazem o okolnostech, za které odpovídá,

- provést další bezpečnostní opatření, která jsou stanovena pro jízdu vozidel s mimořádnými zásilkami a pro jízdu nebo práci speciálních vozidel podle předpisu ČD D2/81, předpisu ČD S8 nebo TNP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

118.  Pokud TNP nestanovuje odpovědnost za zajištění bezpečnosti při výlukách nebo přikazuje stanovit tuto odpovědnost ve VR, musí být tato odpovědnost pro případy uvedené v čl.117 uvedena v Žádosti o vyhotovení výlukového rozkazu a ve VR.

119. – 120.  Neobsazeno.

### Kapitola VI

### Zabezpečení přejezdů

121.  U přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ), jehož činnost je ovlivněna výlukou koleje, se postupuje podle předpisu ČD D2 a ČD T100.

122.  U PZZ smí být změněna závislost vyvolaná výlukou až po zahájení výluky a souhlasu OZOV.

123.  Změny závislosti PZZ dvou a vícekolejných tratí nebo při souběhu dvou a více různých tratí v době výluky provádí na sousední provozované koleji udržující zaměstnanec SDC, který je oprávněn měnit závislosti, až po dohodě s obsluhujícím zaměstnancem.

124.  OZOV je odpovědný za organizaci výluky tak, aby změny závislostí PZZ byly ukončeny ještě před tím, než oznámí ukončení výlukových prací výpravčímu stanice určené ve VR. Nebude-li po ukončení výluky zajištěna správná činnost PZZ (ojetí, očistění kolejnic a pod.), musí být jízda vlaků na základě zápisu OZOV o ukončení výlukových prací, zabezpečena dle interních předpisů ČD.

### Kapitola VIII

### Zpravování doprovodu vlaků

##### A. společná ustanovení

145.  ŽST určené ve VR a ŽST určené „Prováděcím nařízením k Předpisu pro řízení provozu D7“ musí v písemném rozkaze uvést jen pokyny stanovené ve VR.

146.  Pokyny pro zpravení strojvedoucích o snížení rychlosti při jízdě vozidel z důvodu bezpečnosti nebo pomalé jízdy (dočasné pomalé jízdy) nebo dávání návěsti Pozor zajišťují pověření zaměstnanci SDC, kteří musí prokazatelnou zprávou zpravit výpravčí příslušných stanic o místě, omezení nebo nařízeném opatření. Vždy před jízdou vozidel musí umístit návěstidla pro pomalou jízdu (dočasnou pomalou jízdu) nebo varovná návěstidla.

147. - 150.  Neobsazeno.

##### B. Znění písemných rozkazů

151.  Znění písemných rozkazů "V" pro jednotlivé výluky musí být uvedena ve VR.

152.  Vzory písemných rozkazů pro vedoucí vlakových čet a strojvedoucí u vlaku s přepravou cestujících bez vlakové čety

Vzor 1

Z .......... do .......... bude provedena náhradní přeprava.

Vzor 2

Z .......... do .......... jedete odklonem jako vlak č. .......... .

Vzor 3

V .......... zastavte pro výstup a nástup cestujících.

Vzor 4

V .......... bude proveden přestup do jiné soupravy.

Vzor 5

Z důvodu jízdy po objízdné trase nezastavujete v .................. .

Vzor 6 – 9 Neobsazeno.

153.  Vzory písemných rozkazů pro strojvedoucí

Vzor 10

Jízdu ukončete v .......... .

Vzor 11

Z .......... do ..........pojedete po objízdné trase přes .......... .

Vzor 12

Z .......... do .......... pojedete odklonem jako vlak č. .......... .

Vzor 13

Pobyty ve stanicích .......... považujte za pobyt z dopravních důvodů, zastávky a stanice .......... s výlukou služby výpravčího projeďte.

Vzor 14

V .......... zastavte pro výstup a nástup cestujících.

Vzor 15

V km .......... mezi (v) .......... je pracovní místo.

Vzor 16

V km .......... mezi (v) .......... je dočasně zřízen přejezd bez PZZ. Před přejezdem v km ......... je umístěn výstražný kolík.

Vzor 17

V km .......... mezi (v) .......... je dočasně zřízen přejezd s PZM (s PZS).

Vzor 18

V km .......... mezi (v) .......... je dočasně zrušen přejezd.

Vzor 19

V km .......... mezi (v) .......... je vypnuto PZZ. Před přejezdem v km .......... je umístěn přenosný přejezdník (výstražný kolík).

Vzor 90.

VYPNUTÍ automatického bloku

Platnost od: (datum a čas) .......... do: (datum a čas) .......... .

Z .......... do .......... jedete v mezistaničním oddílu po traťové koleji číslo ..........*), nepřekročte rychlost 100 km/h **)

U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.

Oddílová návěstidla automatického bloku jsou zneplatněna.

*)	Uvádějte jen na dvou a vícekolejných tratích s traťovým zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz; v ostatních případech se údaj po traťové koleji číslo  neuvádí.

**)	Nehodící se neuvádějte.

Vzor 91.

vypnutí automatického hradla

Platnost od: (datum a čas) .......... do: (datum a čas) .......... .

Z .......... do .......... jedete v mezistaničním oddílu po traťové koleji číslo .......... *). Oddílové návěstidlo automatického hradla je zneplatněno.

*)	Uvádějte jen na dvou a vícekolejných tratích s traťovým zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz; v ostatních případech se údaj po traťové koleji číslo  neuvádí.

154.  Vzory písemných rozkazů o jízdě vlaku po nesprávné koleji jsou uvedeny v ZDD. Vzory písemných rozkazů o výlukách napětí TV jsou uvedeny v předpise ČD D2.

Za zapracování výše uvedených vzorů písemných rozkazů do VR odpovídá příslušný zpracovatel VR.

155.  Vzor „V - PMD pro jízdu na vyloučenou kolej“.

Jedete směrem k .......... na vyloučenou traťovou kolej číslo ....*) do km ......... .

Před vámi jede posunový díl, který zastaví v km .......... . **)

Za vámi jede posunový díl, který zastaví v km .......... . **)

PZZ v km .......... pro vaši jízdu neúčinkuje. **)

Nejvyšší dovolená rychlost posunového dílu .......... km/h. ***)

V km .......... pomalá jízda .......... km/h. **)

V km .......... je umístěn výstražný terč. **)

Jízdu z vyloučené koleje ukončete v .......... . **)

Souprava má .......... vozidel, hmotnost .......... t, v soupravě brzdí .......... vozidel, brzdící váha .......... t, v soupravě je .......... vozidel s brzdami stupňovitě neodbrzďovatelnými (kotoučovými). **)

*)		Číslo traťové koleje uvádějte jen na dvou a vícekolejných tratích.

**)	Nehodící se neuvádějte.

***)	Uvádějte jen, pokud je stanovena rychlost nižší než 40 km/h.

156.  Neobsazeno.

# část čtvrtá

## organizační ustanovení

### Kapitola II

### Příprava a organizace náhradní autobusové dopravy

171.  Náhradní doprava za odřeknuté vlaky ČD je zpravidla zajišťována autobusy. V případě potřeby zajištění náhradní osobní přepravy jiným druhem dopravy než dopravou autobusovou, je třeba příslušná ustanovení tohoto předpisu aplikovat v  přizpůsobené podobě.

Pro vlaky s přepravou cestujících jiných dopravců zajistí provozovatel dráhy opatření NAD ve smyslu níže uvedených článků této kapitoly.

NAD se zpravidla řídí jízdním řádem dopravce – odchylky stanoví VR. Ve vozidlech náhradní dopravy platí pouze jízdní doklady vydané pro přepravu vlakem, který předmětná vozidla nahrazují, včetně příslušných slev.

NAD musí umožnit přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace v rozsahu odpovídajícím přerušené přepravě.

Náhradní přeprava zavazadel, spěšnin, zásilek ”ČD Kurýr” a případně i pošty se vždy považuje za součást NAD. To platí i v případech, kdy je náhradní přeprava těchto předmětů uskutečňována jinými dopravními prostředky (např. nákladními automobily), než náhradní přeprava cestujících.

172.  V každém VR musí být uvedeno:

- zda a které vlaky osobní dopravy nebo spoje určené pro přepravu zavazadel, spěšnin či pošty a v jakém úseku mají být v případě, že se příslušná výluka uskuteční, nahrazeny NAD,

- jaký rozsah služeb poskytovaných dopravcem musí být realizován přímo touto NAD a zda a jak budou nahrazeny náhradní dopravou nezajištěné přepravní služby dopravce.

- Objednavatel výluky je povinen nejpozději 15 kalendářních dnů před plánovaným termínem přerušení železničního provozu vyžadujícího zajištění NAD informovat přednostu ŽST určeného OPŘ, že je třeba zajistit NAD.

Příloha č. 12

### VZORY TABULEK PRO OZNAČOVÁNÍ STANOVIŠŤ A PROSTŘEDKŮ Náhradní DOPRAVY

1.  Tabulka pro  označování prostředků náhradní dopravy

|  | NÁHRADNÍ PŘEPRAVA |
| --- | --- |
| ZA OSOBNÍ VLAK *) RYCHLÍK*) |  |
| PŘÍMÝ*), ZASTÁVKOVÝ *) AUTOBUS Č:........ |  |

*)  Nehodící se škrtněte !

Tabulka  formátu  A3.

Barva podkladu tabulky:	červená pro přímý  autobus (spoj)

bílá pro zastávkový autobus (spoj)

2.  Tabulka pro označování stanovišť (zastávek) náhradní dopravy

ZASTÁVKA NÁHRADNÍ PŘEPRAVY (název stanoviště)+) ............................................................. .............................................................

+)  Uvádějte pouze tarifní název zastávky, jiné názvy nejsou přípustné.

Tabulka formátu A2.

Barva podkladu tabulky: modrá

3.  Tabulka pro oznámení místa nástupu a výstupu cestujících

| (název stanoviště) +) ...................................... NÁHRADNÍ PŘEPRAVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| v úseku |  |  |
| z......................... | do....................... |  |

+)  Uvádějte tarifní název ŽST !

Tabulka formátu A2.

Barva podkladu tabulky: bílá

Tabulka se používá pro oznámení místa nástupu a výstupu cestujících v prostorách ŽST (dopravny) nebo v jejím blízkém okolí.