ČD

V 71

Předpis pro čištění

železničních kolejových vozidel

Schváleno dne 11. července 1996 generálním ředitelem Českých drah

č.j. 57 194 / 96 - 12

Účinnost od  1. listopadu  1996

VÝŇATEK PRO LOKOMOTIVNÍ ČETU

ROZSAH  ZNALOSTI

| organizační složka | funkce, profese, činnost | znalost |
| --- | --- | --- |
| depo kolejových vozidel | strojvedoucí (má-li v náplni provádění čištění) | informativní; úplná: čl. 19, 32, 33, 44, příl. 2, 3, 4, 6 |

ZÁZNAM  O  ZMĚNÁCH ª)

| číslo | účinnost | opravil |  | poznámka, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| změny | od | dne | podpis | č.j. změny |

ª)  Za včasné zapracování přidělených změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku.

KAPITOLA  II.

A.  ORGANIZACE  ČIŠTĚNÍ

19.	Čističi vozů v DKV a ŽST:

- pracují podle harmonogramu práce schváleného pro příslušné pracoviště

- musí ovládat čistící práce a technologické postupy

- musí používat ochranné pomůcky

- jsou odpovědni za přidělené čistící zařízení. Závady na zařízení musí ihned ohlásit bezprostřednímu nadřízenému

- zjištěné závady na vozidlech při jejich čištění ihned ohlásí vedoucímu čety pro čištění nebo zaměstnanci odpovědnému za čištění.

KAPITOLA  III.

A.  DRUHY A  ROZSAHY  ČIŠTĚNÍ

32.	Vratné čištění se provádí v rozsahu podle přílohy č.3 u:

a)	vozů cizích železnic v mezistátních vlacích a u vlaků vnitrostátních vyšší kategorie v konečné (vratné) stanici

b)	R a Sp vnitrostátních vlaků

ve výchozí (domovské) a konečné (vratné) stanici. Provádí se i tehdy, když do ní dojedou jako osobní vlak

c)	Os vlaků

v určených stanicích podle oběhu souprav a schváleného harmonogramu, nejméně jedenkrát za 24 hodin

d)	vozidel odesílaných k periodickým opravám a technickým prohlídkám.

Neprovádí se u obratů vlaků do 45 minut a u vlaků pokračujících v jízdě pod novým číslem. U těchto vlaků lze vratné čištění nahradit v omezeném rozsahu čištěním během jízdy vlaku v určených úsecích nebo ve stanicích během krátkého obratu.

33.	Výchozí čištění se provádí nejméně jedenkrát za 14 dnů (nejdříve však 7 dnů po základním čištění) podle oběhu souprav a harmonogramu přístavby na čištění v domovské ŽST nebo v domovském DKV. Rozsah čištění je stanoven v příloze č.3.

U vozidel ČD zařazených do mezistátního vlaku a u vnitrostátních vlaků vyšší kategorie se výchozí čištění provádí ve výchozí stanici každého vlaku. Rozsah čištění je stanoven v příloze č.3.

Výchozí čištění u přidělených vozidel zajišťuje a provádí svými zaměstnanci DKV. Jestliže se provádí mimo domovskou ŽST, pak pouze na základě dohody mezi příslušným DKV a jinou organizační složkou (DKV, ŽST, apod.). Soupravy nebo jednotlivá vozidla musí být zapracovány do harmonogramu přístavby vozů k čištění v příslušné organizační složce.

C.  PLNĚNÍ  VODOJEMů  VODOU

44.	Zaměstnanec musí před každým plněním vodojemů překontrolo-vat hadici zda není poškozená. Používání poškozených hadic je zakázáno. Plnící hrdlo se před nasazením omyje vodou, aby se z hrdla odstranila nečistota.

V době, kdy se hadice nepoužívají, musí být uloženy tak, aby se  neznečistily a nepoškodily.

Příloha č.2

POPIS  POŽADAVKÙ  NA  KVALITU

| kód | znak kvality |
| --- | --- |
| 1 | Zbavené nepříjemného zápachu |
| 2 | Očištěné Zrcadla a skleněné plochy musí být zbavené šmouh a povlaků. Na ostatních částech po setření bílým papírovým ubrouskem nesmí na něm zůstat žádná nečistota (hodnota šedosti je povolená až do 2.stupně Bacharachovy stupnice). |
| 3 | Viditelně očištěné Na částech nesmí být žádná opticky nápadná nečistota. Přitom musí být zohledněný stav předmětu; zabarvení, lepidlo, stopy po opotřebení se nepovažují za nečistotu ve smyslu podmínek kvality. |
| 4 | Zbavené hrubé, rušivé, nečistoty Viditelné a užitkové plochy musí být zbaveny rušivé (např. zbytků nápojů) a volné nečistoty. Hrubé odpadky (plechovky, láhve) musí být odneseny. |
| 5 | Vyprázdněné Nádoba na odpadky (popelník, odpadkový koš) musí být zbavena veškerých odpadků, včetně přilepených. |
| 6 | Vybavené provozními prostředky Na WC a v umývárnách musí být naplněn dávkovač mýdla (nebo vloženo pevné mýdlo) a zásobník papírových ručníků a dostatečné množství toaletního papíru. Na WC s uzavřeným toaletním systémem a elektrickým sušičem rukou nemusí být žádné papírové ručníky. Požadavky jsou splněny, když je vždy k disposici víc než 50 % prostředků. |
| 7 | Uklizené K tomu patří: |
| 7.1 | V normální poloze Sedadla, podhlavníky, ochranné návleky, opěradla, sklápěcí stolky, závěsy, popelníky musí být v užitné poloze a zavřené dveře. |
| 7.2 | Zavěšené Reklamní a informační nápisy musí být uspořádány a pokud se to vyžaduje, tak zavěšeny. |
| 7.3 | Odstraněné Zanechané noviny, kelímky, odpadky musí být vyneseny. |
| 8 | Zavřené Ve vytápěných vlacích a během deště musí být okna v nepoužívaných prostorách uzavřena. |

Kontrola se provádí vždy prohlídkou, u položky č.2 též otřením plochy bílým papírem.

Příloha č.3

ROZSAH  ČIŠTĚNÍ  NA  VOZIDLECH

|  |  | provádění práce (P) a požadavky na kvalitu (K) podle částí vozidla pro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| část vozidla |  | základní čištění |  |  |  | výchozí čištění |  |  |  |  |  | vratné čištění |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  | K |  | P |  |  |  |  | K | P |  |  | K |  |  |
| WC a umývárny záchodová mísa - vnitřní strana záchodová mísa -vnější strana, sedadlo, kryt, umývadlo, místa, držadla, tyče, podlaha stěny, dveře,skříňky-vně odpadová roura nádoba na použité ručníky skříňky - vnitřek ovládací páky, stropy, rámy oken, obložení, roury, ostatní zrcadla, okna zevnitř |  | důkladně vyčistit, dezinfikovat důkladně vyčistit, dezinfikovat důkladně vyčistit, dezinfikovat důkladně vyčistit vyprázdnit, vyčistit vyčistit vyčistit důkladně očistit |  | 1 2 2 2 4 5,3 3 3 2 |  | vyčistit, dezinfikovat vyčistit, dezinfikovat vyčistit, dezinfikovat vyčistit vyprázdnit, vyčistit --- vyčistit očistit |  |  |  |  | 1 3 3 3 4 5 -- 3 3 | vyčistit, dezinfikovat vyčistit, dezinfikovat vyčistit podle potřeby vyčistit vyprázdnit --- podle potřeby vyčistit podle potřeby očistit |  |  | 1 3 3 3 4 5 -- 4 3 |  |  |
| provozní prostředky kryty svítidel |  | doplnit důkladně vyčistit |  | 6 3 |  | doplnit vyčistit |  |  |  |  | 6 3 | doplnit -- |  |  | 6 -- |  |  |
| Představky, chodby, oddíly, ostatní prostory Potahy sedadel a opěrek rukou a hlavy, viditelné části kostry sedadel, lehátka návleky opěrek hlav popelníky, nádoby na odpadky stropy, plochy stěn a dveří, rámy oken, police, rukojeti, tyče, tabulky pro rezervaci míst, rámy obrázků kryty svítidel police na zavazadla zrcadla, vnitřní skleněné tabule, okna zevnitř, ostatní skleněné plochy |  | důkladně vyčistit, vyssát vyměnit vyprázdnit, důkladně vyčistit důkladně očistit důkladně vyčistit důkladně očistit důkladně očistit |  | 2 2 5,3 2 3 2 2 |  | vyčistit, příp. vyssát podle potřeby vyměnit vyprázdnit, očistit očistit, (mimo stropu) podle potřeby vyčistit očistit očistit |  |  |  |  | 3 2 5,4 3 3 3 3 | vyčistit poškozené, velmi znečištěné odebrat, příp.obrátit vyprázdnit podle potřeby očistit (mimo stropu) --- podle potřeby očistit podle potřeby očistit |  |  | 4 -- 5 4 -- 4 3 |  |  |
| rolety textilní záclony obrázky koberce, koberečky, běhouny podlaha bez koberců čistící rošty na boty, rohožky spodní klapky dveří plochy dveří, přechodů, přechodové dveře skříňky a výklenky zevnitř, shrnovací měchy, gumové návalníky směrovky a tabulky s pořadovými čísly vozů hasící přístroje |  | důkladně očistit vyčistit, příp.vyměnit příp.vyměnit vyssát, zbavit skvrn, vyčistit, příp.vyměnit očistit, příp.podlahu ošetřit vyčistit vyčistit očistit vyčistit vyčistit očistit |  | 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 |  | očistit vyčistit, příp.vyměnit příp.vyměnit vyssát, zbavit skvrn, vyčistit, příp.vyměnit očistit vyčistit vyčistit očistit podle potřeby vyčistit vyčistit očistit |  |  |  |  | 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 | --- poškozené, znečištěné odstranit. Odvěšené zavěsit --- podle potřeby vyčistit očistit vyčistit podle potřeby vyčistit podle potřeby očistit --- --- --- |  |  | -- -- -- 4 4 4 4 4 -- -- -- |  |  |
| obložení, větrací mřížky, ostatní přístupné prvky vytápění oddíl celkově vůz zevnitř celkově, bez zvlášť jmenovaných částí |  | vyčistit uklidit vyčistit |  | 3 7 3 |  | vyčistit uklidit vyčistit |  |  |  |  | 4 7 3 | --- uklidit podle potřeby vyčistit |  |  | -- 7 4 |  |  |
| vnější vzhled skříně vozu rukojeti, kliky, madla nástupní schůdky, dveře vozové nápisy, tabulky okna vozu zvenku vnější plochy vozu ©) koncová světla koncová světla končících a přímých vozů |  | navlhko otřít nečistotu, led a sníh odstranit očistit důkladně očistit očistit důkladně očistit očistit |  | 2 4 3 2 3 3 3 |  | otřít nečistotu, led a sníh odstranit očistit očistit očistit --- očistit |  |  |  |  | 3 4 4 3§ 3§ -- 4 | otřít podle potřeby nečistotu, led a sníh odstranit --- očistit podle potřeby očistit --- podle potřeby očistit |  |  | 3 4 -- 4§ 4§ -- 4 |  |  |

Poznámka:  kód požadavku na kvalitu viz příloha č.2

©) podle možnosti strojním zařízením na vnější čištění

§) při normálních povětrnostních podmínkách

Příloha č.4

ROZSAH  ČIŠTĚNÍ  ZA  JÍZDY  VLAKU

| část vozidla | provádění práce (P) a požadavky na kvalitu (K) podle částí vozidla |  |
| --- | --- | --- |
|  | P | K |
| Uklízení sedadla podhlavníky návleky na opěrky hlavy opěrky rukou záclony, rolety popelníky a jejich kryty reklamy noviny, láhve okna | vysunutá sedadla zasunout dát do užitné polohy správně navléct sklopit rozhrnout zasunout, zajistit, zavřít pokud je třeba, zavěsit odstranit ve vytápěných vlacích (příp. po dohodě s cestujícími) uzavřít | 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3 8 |
| Čištění nádoby na odpadky (včetně nádob na odpadky v oddílech viditelných z chodby) zrcadla a skleněné plochy | vyprázdnit mimořádné znečištění odstranit a podle potřeby navlhko otřít | 5 4 |
| okna, rámy oken, police rukojeti, kliky, madla mísy WC včetně sedadel a krytu umyvadla stěny hygienické potřeby zásoba vody | mimořádné znečištění odstranit a podle potřeby navlhko otřít mimořádné znečištění odstranit a podle potřeby navlhko otřít mimořádné znečištění odstranit a podle potřeby navlhko otřít mimořádné znečištění odstranit a podle potřeby navlhko otřít a vytřít mimořádné znečištění odstranti a podle potřeby navlhko otřít podle potřeby doplnit podle potřeby zajistit doplnění | 4 4 4 4 4 6 --- |
| Ostatní Prostory: - v nichž důležité zařízení není provozuschopné - které pro velké znečištění nemohou být během jízdy vyčištěné - které v sanitárních zařízeních nemají vodu je potřebné uzavřít a označit piktogramem vzor S1 (viz příloha č.6) Úklid se musí provádět tak, aby cestující nebyli nadměrně nebo nevhodně obtěžováni. Při procházení vozy, zejména přes jídelní vůz, je potřebné nést čistící pomůcky a pytle s odpadky tak, aby nevyvolaly u cestujících a návštěvníků jídelního vozu žádné pohoršení. |  |  |

Poznámka: kód požadavku na kvalitu viz příloha č.2