ČD

V 65

P Ř E D P I S

PRO  PROVOZ  INDIKÁTORU  HORKOBĚŽNOSTI

Schváleno náměstkem ministra dopravy ČSSR dne 5.6.1980 (č.j. 12 243/80-15)

Účinnost od 1.1.1981

VÝŇATEK PRO LOKOMOTIVNÍ ČETU

ROZSAH ZNALOSTI

| Organizace | Funkce | Znalost informativní |
| --- | --- | --- |
| Lokomotivní depo | Strojvedoucí | I. čl. 3 - 11, 15 - 16, 18, II. čl.27d, 28, III. čl. 32, 33 |

ZÁZNAM  O  ZMĚNÁCH *)

| Číslo |  | Opravil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| změny | Účinnost od | dne | podpis | Poznámka |  |

*)  Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu    o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku.

I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Podmínky pro výstavbu zařízení

- Při zabudování indikátoru horkoběžnosti musí být dodrženy podmínky výrobce. V případě, že nelze některou podmínku výrobce dodržet, rozhodne o požadovaných změnách Správa železničních telekomunikací.

- Indikátor je nutno situovat na přímém úseku trati dlouhém minimálně 800 m před a 200 m za indikátorem, aby byl zaručen klidný chod vlaků bez bočních výkyvů.

- Snímače se umisťují v úseku, kde nehrozí vytváření závějí nebo zatopení vodou, nejlépe na mírném náspu. Nejbližší kolejový styk (i svařovaný) musí být vzdálen od snímačů nejméně 6 m. Místo, na kterém jsou snímače umístěny, musí být přístupné i pro motorová vozidla k montáži a údržbě zařízení.

- Při umístění snímačů na úseku trati orientovaném východ - západ a naopak je nebezpečí jejich ovlivňování slunečním zářením. Indikátor spolehlivě pracuje v rozmezí teplot vzduchu od  - 30 °C  do  + 50 °C.

- V místě zabudování snímačů nesmí docházet k pravidelnému brzdění vlaků nebo k trvalému omezení traťové rychlosti apod. Zařízením lze zjišťovat horkoběžná ložiska při rychlostech vlaků 8 - 240 km/h.

- Při montáži na vícekolejné trati je vhodné volit místo tak, aby se v jeho blízkosti dalo zabudovat zařízení i na druhé kolejí, a tak se využily společné stavební celky.

- První indikační zařízení za výchozí stanicí vlaků se umístí ve vzdá-lenosti minimálně 30 km. Další indikátory se zpravidla instalují ve vzdálenosti 35 - 50 km.

- Vyhodnocovací zařízení indikátoru horkoběžnosti se instaluje v železniční stanici, ve které se bude provádět prohlídka a odstavení vozů z horkoběžnými ložisky. Vyhodnocovací zařízení musí být umístěno tak, aby bylo v bezprostřední blízkosti výpravčího nebo operátora.

- Každému zabudování indikátoru horkoběžnosti musí předcházet výběr staveniště, který svolá investor za účasti všech útvarů zúčastněných na výstavbě a provozu indikátoru.

- Současně s projektovými pracemi zpracuje železniční stanice a ostatní výkonné jednotky, kterých se bude činnost indikátoru týkat, návrh potřebného organizačního a technického zabezpečení provozu indikátoru, zejména:

- technologické postupy práce v příslušné příloze staničního řádu,

- vyškolení a poučení pracovníků provádějících obsluhu a údržbu,

- technické zabezpečení údržby zařízení,

- technicko-organizační zabezpečení oprav odstavených vozů.

- Kolaudační řízení svolává investor za účasti:

- zástupců služeb 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 a 24 správy dráhy,

- zástupce provozního oddílu

- zástupce železniční stanice, traťové distance, sdělovací a zabezpečovací distance, vozového depa a elektroúseku v jejichž obvodě je indikátor zabudován,

- zástupce dodavatele a odpovědného projektanta

- zástupce Správy železničních telekomunikací.

- Indikátor se uvede do provozu rozkazem náčelníka dráhy, a to na základě rozhodnutí kolaudační komise, že jsou splněny všechny podmínky pro provoz. Tento rozkaz se postoupí i službám lokomotivního hospodářství všech správ drah, aby mohli být o provozu indikátoru informováni všichni strojvedoucí, kteří vykonávají v daném úseku službu. Současně se zašle i Správě železničních telekomunikací.

II.  PODMÍNKY PRO PROVOZ INDIKÁTORU

Způsob vyhodnocování horkoběžných ložisek

- Výpravčí, který horkoběžná ložiska na zařízení zjistil, nebo byl o nich vyrozuměn postupuje takto:

  - při výchylce na záznamu 20 dílků a více učiní opatření pro okamžité zastavení vlaku s horkoběžným ložiskem,

  - při výchylce menší než 20 dílků zajistí zastavení vlaku ve stanici,

  - informuje vlakový personál o příčině mimořádného zastavení,

  - zajistí prohlédnutí indikovaného ložiska pracovníkem vozového depa nebo strojvedoucím,

  - v případě potřeby zajistí vyřazení neschopného vozu z vlaku.

Kontrolu ložisek podle bodu d) je nutno vykonat ihned po zastavení vlaku, pokud je ložisko nadměrně zahřáté.

- V případě, že při prohlídce indikovaného ložiska nejsou zjištěny známky zvýšené teploty, prohlédnou se ještě alespoň dvě ložiska před a za tímto ložiskem.

III.  POVINNOSTI SLUŽEBNÍCH ODVĚTVÍ

ZÚČASTNĚNÝCH NA PROVOZU INDIKÁTORů

Služební odvětví lokomotivního hospodářství

- Služba lokomotivního hospodářství SD zajistí, aby všechna lokomotivní depa prokazatellně seznámila všechny strojvedoucí, kteří vykonávají službu v daném traťovém úseku, o uvedení indikátoru do provozu.

- Strojvedoucí, kteří vykonávají službu na trati, kde jsou v činnosti indikátory horkoběžnosti jsou povinni:

- seznámit se s kilometrickou polohou umístění tohoto zařízení,

- sledovat tato místa při jízdách vlaků a zabezpečit průjezd vedeného vlaku tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému brzdění nebo zastavení vlaku v prostoru snímačů.