ČD

V 25

P Ř E D P I S   P R O   O R G A N I Z A C I   Ú D R Ž B Y

E L E K T R I C K Ý C H   A   M O T O R O V Ý C H

H N A C Í C H   V O Z I D E L,

O S O B N Í C H,   V L O Ž E N Ý C H,

P Ř Í P O J N Ý C H   A   Ř Í D Í C Í C H   V O Z ů

Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní

dne 3. června 1997 pod č.j. 58 496/96-O12

Účinnost od 1.7. 1997

VÝŇATEK PRO LOKOMOTIVNÍ ČETU

ROZSAH  ZNALOSTI

| Organizační složka | Funkce | Znalost |
| --- | --- | --- |
| DKV | Strojvedoucí | úplná: příloha č.13 *) další znalost může určít vrchní přednosta DKV |

*)  Stanoveno odborem kolejových vozidel DOP

ZÁZNAM  O  ZMĚNÁCH 1)

| Změna |  | Předpis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo změny (č.j.) | účinnost od | opravil | dne | podpis |
| - (59 316/98-O22) - (59 213/00-O12) | 1.10.1998 1.10.2000 | za tisku za tisku |  |  |

1)  Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce

S E Z N A M   P O U Ž I T Ý C H   Z N A Č E K   A   Z K R A T E K

ČD 		České dráhy, státní organizace

DKV 		Depo kolejových vozidel

EDB 		Elektrodynamická brzda (odporová i rekuperační)

GVD 		Grafikon vlakové dopravy

HKV 		Hnací kolejové vozidlo (včetně řídících a vložených vozů 			ucelených elektrických a motorových jednotek)

ŽKV 		Železniční kolejové vozidlo

Příloha č. 13:

Základní kriteria provozuschopnosti ŽKV:

- Závady, při jejichž zjištění je zakázáno ŽKV dále provozovat:

- vadná houkačka nebo píšťala tak, že ŽKV nemůže vůbec dávat slyšitelné návěsti;

- vadný kompresor u HKV s jedním kompresorem, vadné oba kompresory u HKV se dvěma kompresory. HKV se dvěma kompresory, které mají vadný jen jeden kompresor, může však být vystaveno z DKV pro použití na posunu, pokud výkon tohoto kompresoru je pro zamýšlený druh prací postačující;

- vadné brzdové zařízení poškozené natolik, že není možno spolehlivě průběžně brzdit vlak, nebo nelze spolehlivě brzdit samostatně jedoucí HKV;

- trhlina v objímce pružnice nebo v závěsu šroubu pružnice, trhlina v hlavním listu pružnice, posunutí listů pružnice v objímce, zlomený list pružnice, zlomená nebo nalomená šroubová pružina;

- vadné osvětlovací zařízení návěstních svítilen tak, že není vůbec možno označit začátek nebo konec vlaku. S vlakem je možno dojet do nejbližší stanice, kde bude závada odstraněna. Pokud závadu odstranit z jakýchkoliv příčin není možné, je zakázáno ŽKV dále provozovat;

- vytavená nebo zlomená ložisková pánvice;

- nalomený nebo zlomený zub na ozubených kolech ozubnicového stroje ozubnicových HKV;

- trhlina nebo netěsnost, kterou unikají ropné látky;

- uvolněná obruč na věnci nebo uvolněné kolo na nápravě;

- příčná trhlina na nápravě;

- na nápravě podélná trhlina nebo odloupnutý materiál v délce > 25 mm;

- na nápravě vybroušené místo s ostrými hranami hlubšími než 4 mm u lokomotiv, 2,5 mm u motorových a elektrických vozů a jednotek a přípojných nebo řídících vozů;

- trhlina v obruči, desce nebo náboji kotoučového kola, na obvodu v desce nebo v náboji kola zhotoveného z jednoho kusu;

- trhlina v paprsku, loukoti nebo v náboji (případně v nálitku pro ozubené kolo) hvězdice;

- nalomený nebo zlomený zub ozubeného převodu pohonu dvojkolí;

- vadné ložisko hřídele trakčního motoru, kardanového hřídele nebo převodovky nebo vadné tlapové ložisko;

- vadný ventilátor chlazení kteréhokoliv uzlu, nestanoví - li návod k obsluze příslušného HKV jinak;

- rozbité čelní okno kabiny strojvedoucího1/2/;

- vadná radiostanice - podrobnosti stanoví příslušná směrnice (předpis) pro provoz radiostanic.

Mimo to je zakázáno dále provozovat motorová HKV při zjištění i jen jedné z následujících závad:

- nelze docílit mazacími čerpadly provozních tlaků oleje v mazacím okruhu spalovacího motoru;

- hlavní ložisko klikového hřídele nebo ojniční ložisko má vytavený nebo vydrolený vlitek;

- vadné výfukové potrubí tak, že je nebezpečí vzniku požáru nebo úniku výfukových plynů na stanoviště strojvedoucího nebo do prostoru pro cestující nebo vlakovou četu.

- vadná frekvenční ochrana topného agregátu, pokud je elektrické vytápění v činnosti.

- Závady, při jejichž zjištění je zakázáno přistavovat ŽKV do provozu:

b1)   kterákoliv ze závad, uvedených pod bodem a);

V dalším se jedná se o závady, se kterými - pokud se projeví na trati - může (případně za konkrétních opatření z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a ekologie, např. odpojení vadného trakčního motoru apod.) ŽKV dojet do vratné stanice, vratného nebo domovského DKV apod.:

- vadné hasicí přístroje nebo hasicí přístroje s prošlou lhůtou prohlídky nebo vadné protipožární zařízení;

- vadný kompresor;

- vadné brzdové zařízení kteréhokoliv druhu brzdy  (včetně EDB) 3/;

- trhlina v kterémkoliv listu pružnice;

- vadné osvětlovací zařízení návěstních svítilen nebo světlometu nebo neseřízený světlomet 4/;

- vadný izolační stav ŽKV;

- vadné blokovací zařízení v řídícím pultu HKV;

- trhlina ve skříni nápravového ložiska;

- uvolněné šrouby a svorníky ve spojích hlavního rámu, rámu podvozku nebo hnacího ústrojí, trhliny nebo deformovaná místa v nosných částech rámu podvozku nebo rámu skříně ŽKV;

- chybějící záchytky těch částí, které by po uvolnění mohly spadnout na trať;

- vadné narážecí nebo tahadlové ústrojí5/;

- vadný vlakový zabezpečovač. Podrobný postup stanoví předpisy ČD T 108 a D 2;

- vadný nebo chybějící registrační rychloměr nebo u HKV se dvěma kabinami strojvedoucího vadný nebo chybějící indikační rychloměr na tom stanovišti, které není vybaveno registračním rychloměrem. Toto ustanovení neplatí pro ta HKV, která nebyla registračním rychloměrem vybavena z výroby nebo dodatečně formou změny konstrukce;

- plochá místa na jízdní ploše kola hlubší než  0,7 mm;

- pecky nebo pleny na jízdní ploše kola delší než 25 mm nebo hlubší než 3 mm;

- opotřebení jízdní plochy větší, než je dovolené podle přílohy č. 9 tohoto předpisu nebo opotřebení  okolku do ostré hrany;

- vadné ochranné zařízení proti zkratu, přetížení, podpětí nebo přepětí, vadná frekvenční ochrana vlakového topení;

- vadný kterýkoliv prvek trakčního obvodu;

- vadný kterýkoliv prvek chladicích systémů vozidla;

- vadný kterýkoliv prvek obvodu akubaterie nebo jejího nabíjecího zařízení;

- vadné měřicí přístroje všeho druhu;

- poškozená torzní vzpěra (deformace, nalomení, trhliny apod.) nebo poškozené kardanové hřídele;

- vadné nebo nefunkční pískovací zařízení u těch HKV, která jsou pískovacím zařízením vybavena;

- nečitelné nebo chybějící označení vzájemné polohy obruče a hvězdice/kotouče dvojkolí;

- rozbité kterékoliv okno kabiny strojvedoucího 2/;

- vadné zařízení pro zásobování soupravy energií;

- vadné vytápěcí nebo klimatizační zařízení kabiny strojvedoucího;

- neúplné nebo chybějící elektrovodné uzemňovací propojky mezi skříní a rámem podvozku, případně mezi rámem podvozku a ložiskovým domkem v těch případech, kdy jsou předepsány;

- vadné protismykové zařízení.

Mimo to je zakázáno přistavovat do provozu HKV elektrické trakce, u kterých byla zjištěna i jen jedna z následujících závad:

- vadný sběrač nebo sběrač, jehož seřízení neodpovídá stanoveným hodnotám;

- mechanicky poškozený izolátor více, než povoluje příloha č. 14 tohoto předpisu.

Dále je zakázáno přistavovat do provozu HKV motorové trakce, u kterých byla zjištěna i jen jedna z následujících závad:

- nepracují správně vstřikovací čerpadla, vstřikovače nebo volič (regulátor) výkonu;

- nepracuje jeden nebo více válců spalovacího motoru;

- vadný spouštěč;

- vadné výfukové potrubí nebo vadný tlumič výfuku;

- poškozená spojka pohonu pomocných pohonů.

Závady ŽKV určených pro přepravu cestujících nebo pro vedení vlaků s přepravou cestujících, se kterými je zakázáno tato ŽKV přistavovat do provozu7/8/

- v topném období vadné vytápění prostoru pro cestující;

- v topném období vadné zařízení hnacích vozidel pro napájení soupravy energií pro vytápění prostoru pro cestující;

- vadné klimatizační zařízení prostoru pro cestující;

- vadný informační systém pro cestující (včetně vlakového rozhlasu) 6/;

- vadná plošina pro nakládání cestujících s omezenou pohyblivostí 6/;

- vadné nebo neúplné osvětlení prostoru pro cestující;

- vadné ovládání nebo blokování nástupních dveří.

Strojvedoucí nesmí být nucen převzít v DKV k výkonu ŽKV, na kterém je zjištěna byť i jen jedna ze závad, uvedených v odstavci b) nebo c) a na ose převzít ŽKV, na kterém je zjištěna byť i jen jedna ze závad, uvedených v odstavci a).

_________________________________________________________________

Upřesnění:

- Je žádoucí, pokud je to z ostatních důvodů možné, dojet v tomto případě s vlakem za případných omezujících opatření do nejbližší železniční stanice (např. snížená rychlost, opatření z hlediska bezpečnosti osob apod.).

- Nelze ve všech případech jednoznačně exaktně vyspecifikovat kriteria, podle kterých se určí, zda se jedná o okno rozbité nebo pouze prasklé a pro další jízdu je vždy rozhodující individuální posouzení strojvedoucího.

- Pro HKV elektrické trakce všeobecně a pro HKV motorové trakce, provozované na trati Tanvald - Kořenov platí toto  ustanovení bez výjimky. Ostatní HKV motorové trakce je při poruše EDB možno provozovat bez EDB pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění uvedení EDB do provozuschopného stavu.

- Světlomet hnacích vozidel (včetně řídících vozů) musí být seřízen tak, aby osa světelného paprsku směřovala do bodu, který je v podélné ose koleje ve vzdálenosti 300 m před hnacím vozidlem 1 ± 0,5 m nad temenem kolejnice; u HKV s max. rychlostí 80 km/h nebo menší do bodu, který je v podélné ose koleje ve vzdálenosti 150 m před hnacím vozidlem 1 ± 0,5 m nad temenem kolejnice.

- Narážecí ústrojí se považuje za vadné, pokud je zjištěna i jen jedna z následujících závad:

- chybí jakákoliv část nárazníku;

- chybí jakákoliv součástka zajišťující nárazník proti ztrátě;

- jakákoliv závada, znemožňující volný pohyb nárazníku (např. u starších typů ohnutá nebo zlomená nárazníková tyč apod.);

- lom patky nebo ramene nárazníkového koše;

- trhlina koše pouzdrového nárazníku větší než 1/4 obvodu;

- koš nárazníku poškozený tak, že jeho upevnění není spolehlivé a nezabezpečuje dostatečné vedení;

- poškozená, ztracená nebo nefunkční pojistka proti otáčení talíře;

- nedostatečně upevněný nárazník;

- nevypružený chod nárazníku větší než 30 mm;

- vůle ve vedení koše a trubky kolmo k podélné ose nárazníku větší než 8 mm;

- talíř nárazníku je zeslaben více než o 7 mm.

- Platí pouze v těch případech, kdy se u daného vlaku provoz těchto zařízení vyžaduje.

- Závady u zařízení uvedených ad c) se rozumějí pouze v tom případě, je - li toto zařízení na vozidle instalováno.

- Dojde - li k některé ze závad, uvedených ad c) na trati, je vždy nutno závadu posoudit s ohledem na její rozsah, místo závady, další plánovaný oběh vozidla, případně meteorologické podmínky, denní či noční dobu apod. a rozhodnout o dalším postupu (dojetí do cílové stanice vlaku, dokončení plánovaného oběhu ŽKV, výměna ŽKV) tak, aby s ohledem na plnění GVD byla co nejméně narušena kultura cestování. O dalším provozování ŽKV rozhodne na místě (na trati) strojvedoucí vlaku, o postupu v případě výměny ŽKV rozhoduje strojmistr domovského DKV. Stanovit exaktně podmínky, kdy se použije některé z uvedených variant dalšího postupu, není možné.