| Trať: |  | Hranice na Moravě - Drahotuše (spojka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: | 305 E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hranice na Moravě - km 4,205 |  |  |  |  |  | Konec trati: Drahotuše - km 207,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Platí pro : traťovou kolej Drahotušská spojka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: |  |  |  |  |  | 96 |  | náprav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: |  |  |  |  |  | 600/120 |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: |  |  |  |  |  | obousměrný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod kolejí: |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava: |  |  |  |  |  | 3 kV ss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: |  |  |  |  |  | ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  | TRS (X65 / X65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | # Hranice na Moravě SD |  |  |  | 4,205= =211,820 |  | 3 A3  |  |  |  |  4,5 |  |  |  |  | X |
| T VJ | DS |  |  |  | 3,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 27 |  |  |  | 2,705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 22 |  |  |  | 2,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 17 |  |  |  | 1,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB | 10 |  |  |  | 0,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | HL |  |  |  | 0,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000= =207,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Drahotuše (DO) |  |  |  | 207,123 |  | 3 A3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |