| TTP |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 548 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Začátek trati: | ## Železný Brod |  |  | ## Konec trati: |  |  |  | ## Tanvald |  |  |
| ## 1 |  | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |  |  |  |  |
| ## Železný Brod - Tanvald |  | ## C3 | ## / | ## / |  |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Tanvald | Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel: V určené době (neobsazení pracoviště posunové čety) je v ŽST Tanvald zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel strojvedoucí. Odpovědnost za dodržení doby max. 30min, po kterou bude souprava zajištěna proti ujetí průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím, přebírá výpravčí. Ruční brzdu na prvním voze za hnacím vozidlem u vlaků osobní dopravy povoluje zaměstnanec přivěšující hnací vozidlo. Posun hnacích vozidel bez posunové čety Jako pravidelný posun bez posunové čety se v ŽST Tanvald uskutečňují: - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel z/do pracoviště (koleje 9b, 11, A a B) na vlaky/od vlaků; - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel v obvodu stanice na a z odstavných kolejí; uvedené v pomůckách k platnému JŘ. Směr posunu se mění na brodském (libereckém) zhlaví u St. I (mění se směr za výhybkou 2, resp. 1). Souhlas k posunu je dáván ze St. I. Směr posunu se mění na desenském zhlaví u St. II (mění se směr za výhybkou 20; při posunu z/do do pracoviště – hranice depa (koleje 9b, 11, A a B) se mění směr za výhybkou 20 a po té 13 (úvrať). Souhlas k posunu je dáván ze St. II. |  | X X X X X X X X X X |