| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 548 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ## Liberec |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | ## Tanvald |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Liberec - Tanvald |  | C3 | / |  | / |  | Hnací vozidlo řady 759 je přechodné jednoduše rychlostí vmax. 30 km/hod. |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Liberec | Zastavování lokomotivních vlaků: Zastavování lokomotivních vlaků v obvodu St. 3: Lokomotivní vlaky ukončí jízdu u St. 3. Hnací vozidlo zastaví tak, aby staniční dozorce St. 3 mohl ze stavědla zjistit návěst ”Konec vlaku”. |  |  |
|  | Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel: V určené době (neobsazení pracoviště posunové čety) je v ŽST Liberec zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel strojvedoucí. Odpovědnost za dodržení doby max. 30min, po kterou bude souprava zajištěna proti ujetí průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím, přebírá staniční výpravčí. Ruční brzdu na prvním voze za hnacím vozidlem u vlaků osobní dopravy povoluje zaměstnanec přivěšující hnací vozidlo. Pravidelný posun bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se v obvodu ŽST Liberec uskutečňují: - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel z / do DKV na vlaky / od vlaků; - pravidelné výměny hnacích vozidel mezi jednotlivými obvody stanice (osobní nádraží, nákladní nádraží, nádraží ÚTD); - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel z a do obvodu hlavního depa a depa ÚTD, popř. opravny vozů; - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel v obvodu stanice na a z odstavných kolejí; - pravidelný posun posunových dílů (ucelených souprav) na / z “čistící koleje ÚTD (kolej 407, 409, 411, 413)” v souladu s předpisem ČD D 2; uvedené v pomůckách k platnému JŘ. Směr posunu se mění na růžodolském zhlaví u St. 1 (za výhybkou 401). Směr posunu se mění na jeřmanickém (veseckém, ÚTD) zhlaví u St. 3. Směr posunu se mění na hrádeckém (frýdlantském) zhlaví u St. 5 (za výhybkou 116, 120 a 119). Souhlas k posunu bude dáván návěstmi nepřenosných návěstidel platných pro posun v obvodu jednotlivých stavědel (vyjma posunu z traťové koleje směr Liberec – Horní Růžodol na koleje nádraží ÚTD, kdy je dáván ze St. 1 a u skupinových seřaďovacích návěstidel v obvodu ŽST a PJ Liberec DKV (hlavní, ÚTD, OV DKV) – Se 2, Se 4, Se 20, Se 27 a Se 200 kde Souhlas k posunu dává příslušný staniční dozorce (signalista) telekomunikačním zařízením (radiovým spojením, rozhlasem) nebo ruční spec. návěstí. |  |  |
| ŽST Vesec u Liberce | Oznámení, že vlak dojel celý Člen obsluhy vlaku ohlásí výpravčímu , že vlak dojel celý osobně, telekomunikačním zařízením nebo ruční speciální návěstí ” Vlak vjel celý” |  |  |
| ŽST Jablonec nad Nisou | Oznámení, že vlak dojel celý Člen obsluhy vlaku ohlásí výpravčímu ve směru od Jablonce nad Nisou dolní nádraží, že vlak dojel celý osobně, telekomunikačním zařízením (radiový provoz) nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý”. | Možno uvést doprovod vlaku | X X X X X |
| ŽST Tanvald | Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel: V určené době (neobsazení pracoviště posunové čety) je v ŽST Tanvald zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel strojvedoucí. Odpovědnost za dodržení doby max. 30min, po kterou bude souprava zajištěna proti ujetí průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím, přebírá výpravčí. Ruční brzdu na prvním voze za hnacím vozidlem u vlaků osobní dopravy povoluje zaměstnanec přivěšující hnací vozidlo. Posun hnacích vozidel bez posunové čety Jako pravidelný posun bez posunové čety se v ŽST Tanvald uskutečňují: - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel z/do pracoviště (koleje 9b, 11, A a B) na vlaky/od vlaků; - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel v obvodu stanice na a z odstavných kolejí; uvedené v pomůckách k platnému JŘ. Směr posunu se mění na brodském (libereckém) zhlaví u St. I (mění se směr za výhybkou 2, resp. 1). Souhlas k posunu je dáván ze St. I. Směr posunu se mění na desenském zhlaví u St. II (mění se směr za výhybkou 20; při posunu z/do do pracoviště – hranice depa (koleje 9b, 11, A a B) se mění směr za výhybkou 20 a po té 13 (úvrať). Souhlas k posunu je dáván ze St. II. |  |  |