| TTP | Trať |  | 704 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati:České Budějovice |  | Konec trati: Benešov u Prahy |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nemanice I – Hluboká Zámostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| km 4,839 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 5,658 |  | L |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 6,304 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km6,323 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km6,693 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| ### Hluboká - Zámostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.3 km 10,894 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.5 km 10,606 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.5 km 10,894 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| ### Chotýčany |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.2 km 17,557 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.2 km 17,853 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.2 km 18,373 |  | L |  |  |  |  |  | stožár telefon |  | X |
| kol.č.2 km 18,395 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.3 km 17,548 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.2 km 17,557 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| ### Ševětín |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.1 km 21,780 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.1 km 22,404 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.1 km 22,491 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.2 km 22,491 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.3 km 22,357 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.3 km 22,428 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.3 km 22,439 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.3 km 22,441 |  | L |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| kol.č.3 km 22,470 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.4 km 21,794 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.4 km 22,406 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| ### Dynín |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.1 km 28,541 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.1 km 28,699 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.1 km 28,732 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.1 km 28,769 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.1 km 28,799 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.1 km 28,824 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.1 km 28,869 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.1 km 28,938 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.1 km 28,967 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.3 km 28,557 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.3 km 28,627 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.3 km 28,662 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.3 km 28,699 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| ### Dynín - Horusice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| km 30,732 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| ### Horusice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.2 km 33,582 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| ### Horusice – Veselí nad Lužnicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| km 35,282 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 35,318 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 36,096 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 36,121 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 36,188 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| ### Veselí nad Lužnicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.3 km 54,882 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.4 km 55,007 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.4 km 55,593 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.4 km 55,597 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.5 km 54,934 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.5 km 55,006 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.5 km 55,047 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.5 km 55,079 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.6 km 55,061 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.6 km 55,131 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.6 km 55,175 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.6 km 55,247 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.6 km 55,325 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.6 km 55,401 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.6 km 55,593 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.8 km 55,125 |  | P |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| ### Veselí nad Lužnicí - Soběslav |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| km 59,228 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 60,698 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 60,872 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 60,875 |  | L/P |  |  |  |  |  | most |  | X |
| km 60,895 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 61,335 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| ### Soběslav |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.1 km 61,842 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.1 km 61,876 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.1 km 61,756 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.1 km 62,311 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.2 km 62,005 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.2 km 62,128 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.2 km 62,325 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.3 km 62,362 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.4 km 61,863 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.4 km 61,913 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.4 km 61,946 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.4 km 61,978 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.4 km 62,003 |  | P |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| kol.č.4 km 62,048 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.4 km 62,117 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.4 km 62,156 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.4 km 62,170 |  | P |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| kol.č.4 km 62,198 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.4 km 62,237 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.4 km 62,267 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.4 km 62,274 |  | P |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| kol.č.4 km 62,311 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| ### Soběslav - Roudná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| km 62,860 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 63,654 |  | L |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 65,513 |  | L |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| ### Roudná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.1 km 67,510 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.1 km 68,217 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.1 km 67,510 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.2 km 68,202 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.2 km 68,217 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| ### Roudná – Planá nad Lužnicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| km 68,629 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 68,988 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 74,015 |  | L |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| Planá nad Lužnicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.1 km 74,368 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.1 km 74,689 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.1 km 74,135 |  | L |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| kol.č.2 km 74,109 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.2 km 74,125 |  | P |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| kol.č.2 km 74,662 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.2 km 74,689 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.4 km 74,164 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.4 km 74,226 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.4 km 74,281 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.4 km 74,289 |  | P |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.4 km 74,324 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.4 km 74,396 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.4 km 74,455 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.4 km 74,509 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.4 km 74,576 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.4 km 74,621 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| Planá nad Lužnicí - Tábor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| km 76,143 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 76,387 |  | P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 76,876 |  | P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 77,854 |  | L |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 78,220 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 79,936 |  | L |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| Tábor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| kol.č.1 km 81,615 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.1 km 81,676 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.1 km 82,126 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.10 km 81,728 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.10 km 81,735 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.10 km 81,767 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.10 km 81,767 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.11 km 82,240 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| # kol.č.20 km 82,110 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.20 km 82,240 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.20 km 82,543 |  | L |  |  |  |  |  | kol.č.20 km 82,240 |  | X |
| kol.č.20 km 82,640 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.22 km 82,053 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.22 km 82,675 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.24 km 82,302 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.24 km 82,372 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.24 km 82,444 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.24 km 82,469 |  | P |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| kol.č.24 km 82,509 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.24 km 82,543 |  | P |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| kol.č.26 km 82,033 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.26 km 82,372 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.26 km 82,543 |  | L |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| # kol.č.3 km 82,034 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.3 km 81,656 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.5 km 81,662 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.5 km 81,681 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.6 km 81,654 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.6 km 81,684 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.6 km 81,854 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.6 km 81,997 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.18 km 82,518 |  | L |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.18 km 82,543 |  | P |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| # Tábor – výh.Čekanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| # km 83,164 |  | L |  |  |  |  |  | návěstní tabule |  | X |
| km 83,397 |  | P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 84,128 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| # Výh. Čekanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| # kol.č. 2 km 84,791 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| # Čekanice - Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| # km 86,820 |  | P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| # Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| # kol.č.1 km 89,789 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| # kol.č.2 km 90,455 |  | P |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.2 km 90,470 |  | L |  |  |  |  |  | stožár návěstidla |  | X |
| kol.č.2 km 90,560 |  | P |  |  |  |  |  | rozhlas |  | X |
| # Chotoviny – Sudoměřice u Táb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| # km 91,758 |  | L |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 91,795 |  | P |  |  |  |  |  | návěstní tabule |  | X |
| km 94,373 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| km 94,397 |  | L/P |  |  |  |  |  | zábradlí |  | X |
| # Sudoměřice u Tábora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| # kol.č.2 km 94,999 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.2 km 95,098 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.2 km 95,166 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.2 km 95,334 |  | P |  |  |  |  |  | trakční stožár |  | X |
| kol.č.3 km 94,939 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| kol.č.3 km 95,032 |  | L |  |  |  |  |  | stožár osvětlení |  | X |
| Sudoměřice u Táb. - Střezimíř |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 97,574 |  | P |  |  |  |  |  | skalní zářez |  | X |
| # km 97,715 |  | P |  |  |  |  |  | návěstní tabule |  | X |
| # km 101,306 |  | P |  |  |  |  |  | světelné seřaz. návěstidlo |  | X |
| # žst. Střezimíř |  |  |  |  |  |  |  |  | ## X |  |
| # km 101,346 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 1 |  | X |  |
| # km 101,390 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 2 |  | X |  |
| # km 102,005 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  |  | odj. návěstidlo L3 |  | X |  |
| km 102,138 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 8 |  | X |  |
| km 101,776 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  |  | odvod. šachta |  | X |  |
| km 101,796 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 3 |  | X |  |
| km 101,977-102,012 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | boční rampa |  | X |  |
| km 102,070, kol.č. 5A | L |  |  |  |  |  | stavědlo č. 2 |  | X |  |
| # Střezimíř - Ješetice |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| # km 105,337 | L |  |  |  |  |  | stavební objekt - kolmý |  | X |  |
| # žst. Ješetice |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| # km 107,213 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 5 |  | X |  |
| # km 106,643 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  |  | předvěst oPřS1 |  | X |  |
| # km 106,715 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 3 |  | X |  |
| # km 107,715 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | rozhlas č. 4 |  | X |  |
| km 107,134 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  |  | odj. návěstidlo L3 |  | X |  |
| km 107,137 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 4 |  | X |  |
| km 106,345 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 2 |  | X |  |
| km 106,411 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | rozhlas č. 3 |  | X |  |
| # Ješetice - Heřmaničky |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| # km 108,213 | L |  |  |  |  |  | návěstní tabule |  | X |  |
| # žst. Heřmaničky |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| # km 110,401 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 1 |  | X |  |
| # km 110,457 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 3 |  | X |  |
| km 110,915 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 7 |  | X |  |
| km 111,126 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 11 |  | X |  |
| km 110,920-110,985 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  |  | boční rampa |  | X |  |
| km 110,915 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 7 |  | X |  |
| km 111,065 , kol.č. 2 | L |  |  |  |  |  | odjezdové návěstidlo L1-5 |  | X |  |
| km 110,970 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  |  | osvětlovací stožár č. 25 |  | X |  |
| km 110,093 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 2 |  | X |  |
| km 110,930 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  |  | osvětlovací stožár č. 23 |  | X |  |
| km 111,016 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 8 |  | X |  |
| km 111,093 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 10 |  | X |  |
| Heřmaničky - Votice |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| km 113,239 |  |  | 113,066 |  | 113,412 |  | most |  | X |  |
| # žst. Votice |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| # km 115,463 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 1 |  | X |  |
| # km 115,197 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 2 |  | X |  |
| km 116,435 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 13 |  | X |  |
| km 116,468 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 14 |  | X |  |
| km 115,540 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 5 |  | X |  |
| km 115,700 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  |  | TV 26 |  | X |  |
| km 116,255-116,275 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  |  | svah |  | X |  |
| km 115,540 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 3 |  | X |  |
| km 115,546 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 4 |  | X |  |
| km 115,606, kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | odjezdové návěstidlo S23 |  | X |  |
| km 115,693, kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 7 |  | X |  |
| km 116,425, kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 12 |  | X |  |
| # km 115,640-115,700 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  |  | boční rampa |  | X |  |
| km 115,849 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 8 |  | X |  |
| km 116,411 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | rozhlas č. 4 |  | X |  |
| žst. Olbramovice |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| # km 118,996 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 1 |  | X |  |
| km 119,038 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 2 |  | X |  |
| km 119,100 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  |  | odjezdové návěstidlo S1 |  | X |  |
| km 119,395 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  |  | vodní jeřáb |  | X |  |
| km 119,925 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | odjezdové návěstidlo L1 |  | X |  |
| km 120,002 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 16 |  | X |  |
| km 120,072 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 18 |  | X |  |
| # km 119,190 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 8 |  | X |  |
| # km 119,962 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 14 |  | X |  |
| # km 119,036 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 3 |  | X |  |
| # km 119,990 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 17 |  | X |  |
| # km 119,572 , kol.č. 4 | L |  |  |  |  |  | TV 26 |  | X |  |
| # km 119,323-119,440 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  |  | boční rampa |  | X |  |
| # km 119,079 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 4 |  | X |  |
| km 119,480 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | TV 21 A |  | X |  |
| km 119,532 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 12 |  | X |  |
| # km 119,700 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | TV 29 |  | X |  |
| # km 119,950 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 15 |  | X |  |
| # km 119,526 , kol.č. 6 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 12A |  | X |  |
| # km 119,449 , kol.č. 7 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 9 |  | X |  |
| km 119,469 , kol.č. 7 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 10 |  | X |  |
| km 119,496 , kol.č. 7A | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 11 |  | X |  |
| km 119,642 , kol.č. 7A | P |  |  |  |  |  | TV 27 |  | X |  |
| km 119,155 , kol.č. 9 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 6 |  | X |  |
| km 119,158 , kol.č. 9 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 7 |  | X |  |
| žst. Tomice |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| km 123,625 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  |  | odjezdové návěstidlo |  | X |  |
| km 124,359 , kol.č. 1 | L |  |  |  |  |  | světelné návěstidlo - stožár |  | X |  |
| km 124,359 , kol.č. 3 | P |  |  |  |  |  | světelné návěstidlo - stožár |  | X |  |
| Tomice - Bystřice u Benešova |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| km 124,442 | L |  |  |  |  |  | světelné návěstidlo |  | X |  |
| žst. Bystřice u Benešova |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| km 128,521 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 1 |  | X |  |
| km 128,598 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 2 |  | X |  |
| km 129,479 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 9 |  | X |  |
| km 129,513 , kol.č. 1 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 10 |  | X |  |
| km 129,113 , kol.č. 2 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 5 |  | X |  |
| km 128,608 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 3 |  | X |  |
| km 128,652 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | mag. zámek |  | X |  |
| km 129,421 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | mag. zámek |  | X |  |
| km 129,453 , kol.č. 3 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 7 |  | X |  |
| km 129,240-129,320 , kol.č. 4 | P |  |  |  |  |  | boční rampa |  | X |  |
| km 128,752 , kol.č. 5 | L |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 4 |  | X |  |
| km 129,421 , kol.č. 5 | P |  |  |  |  |  | mag. zámek |  | X |  |
| km 129,360-129,380 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  |  | boční rampa |  | X |  |
| km 129,456 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 6 |  | X |  |
| km 129,479 , kol.č. 6 | P |  |  |  |  |  | výměníkové těleso č. 8 |  | X |  |
| Bystřice u B. - Benešov u Prahy |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| km 130,628 |  |  | 130,475 |  | 130,782 |  | most |  | X |  |