| Trať: | Český Těšín – Výhybna Polanka nad Odrou |  |  |  |  |  |  | TTP: | 301 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Český Těšín - km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Výh Polanka nad Odrou - km 39,764 |  |  |  |  |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Český Těšín - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,805 místní komun. |  | PZS 3SI | Český Těšín DK |  |  |  |  |  |  | X |
| Albrechtice u Č. T. - - 10,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horní Suchá zastávka - - 13,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Havířov Suchá zast. - - 15,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Havířov - 19,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,940 účelová komun. |  | PZS 3SI | Havířov DK |  |  |  |  |  |  | X |
| Šenov zastávka - - 22,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,154 st. sil. III. tř. |  | PZS 3ZI | O.Bartovice DK |  |  |  |  |  |  | X |
| 23,504 st. sil. III. tř. |  | PZS 3ZI | O.Bartovice DK |  |  |  |  |  |  | X |
| O. Bartovice - 24,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,355 = 8,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. Kunčice - 7,842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7,216 = 31,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. Vítkovice - 34, 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37,563 = 0, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbočka Odra - - 37,744 = 0,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 38,984 = 258, 693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výh Polanka n. O. - 39,764 = 257,913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |