| Trať: | Ostrava hl. n. uhelné nádraží - Valašské Meziříčí |  |  |  |  |  |  | TTP: | 302 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Ostrava hl.n. uhelné nádr. - km 0,000 |  |  |  | Konec trati: Valašské Meziříčí - km 61,133 |  |  |  |  |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Ostrava uhel. n. - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostrava střed - 2,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. Kunčičky z. - 5,636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,829 místní kom. II.tř. |  | PZS 3ZI | O.Kunčice DK Ostrava střed DK |  |  |  | *) odjezdová návěstidla sousedních stanic |  |  |  |
| O. Kunčice - 7,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,013 polní cesta |  | PZS 3SI | O.Kunčice DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 10,016 státní silnice III.tř. |  | PZS 3ZI | Vratimov DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Vratimov - 10,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,640 místní komun. |  | PZS 3ZI | Vratimov DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 13,580 místní komun. |  | PZS 3SI | Paskov DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Paskov - 14,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,210 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,550 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,421 polní cesta |  | PZS 3SI | Lískovec DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,201 přechod pro pěší |  | PZS 3SI | Lískovec DK |  |  |  | *) odjezd. návěstidlo |  |  |  |
| Lískovec u F.M. - - 18,923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,684 státní silnice III.tř. |  | PZS 3SI | Lískovec DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 20,154 místní komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,111 přechod pro pěší |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,580 místní komun. |  | PZS 3SI | Frýdek Místek DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Frýdek - Místek - - 21,989 = 111,583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111,196 místní komun. |  | PZS 2SI | Frýdek Místek DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 110,551 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,103 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109,610 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108,772 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baška - 108,343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108,340 přechod pro pěší |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107,592 státní sil. II. tř. |  | PZS 3SI | Baška DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 107,383 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106,908 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,718 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,261 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,994 polní cesta |  | PZS 3SI | Baška (Pržno) DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Pržno - 104,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,219 polní cesta |  | PZS 3SI | Baška (Pržno) DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 103,562 polní cesta |  | PZS 3SI | Baška (Pržno) DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 103,213 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102,758 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka - 102,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frýdlant n.O. - 101,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,572 místní komun. |  | PZS 3SI | Frýdlant St2 |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 99,600 polní cesta |  | PZS 3SI | Frýdlant St2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,020 polní cesta |  | PZS 3SI | Frýdlant St2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,480 polní cesta |  | PZS 3SI | Frýdlant St2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,280 polní cesta |  | PZS 3SI | Frýdlant St2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,021 silnice III třídy |  | PZS 3SI | Frýdlant St2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97,724 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97,431 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97,131 polní cesta |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,415 silnice III.třídy |  | PZS 3SI | Kunčice DK |  |  |  |  |  |  |  |
| Čeladná z. - 96,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,616 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,213 místní kom. II .tř. |  | PZS 3SI | Kunčice DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,228 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94,002 silnice II třídy |  | PZS 3ZI | Kunčice DK |  |  |  | *) odj. návěstidlo |  |  |  |
| 93,698 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,259 místní kom. III.tř. |  | PZS 3SI | Kunčice DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Kunčice p.O. - 92,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,414 účelová komun. |  | PZS 3SI | Kunčice DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 92,078 účelová komun. |  | PZM 1 | Kunčice St1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,843 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,544 účelová komun. |  | PZM 1 | Kunčice St1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,443 účelová komun. |  | PZS 3SI | Kunčice DK |  |  |  | *) odj. návěstidlo |  |  |  |
| 90,099 účelová komun. |  | PZM 2 |  |  |  |  | trvale uzavřeno |  |  |  |
| 89,487 účelová komun. |  | PZM 2 |  |  |  |  | trvale uzavřeno |  |  |  |
| 88,725 účelová komun. |  | PZS 3SI | Frenštát St1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87,853 účelová komun. |  | PZS 3SI | Frenštát St1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,990 místní kom. II.tř. |  | PZS 3SI | Frenštát St1 |  |  |  | *) odj. návěstidlo |  |  |  |
| 86,774 silnice III třídy |  | PZS 3SI | Frenštát St1 |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Frenštát p.R. - 86,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,043 místní kom. II.tř. |  | PZM 2 | Frenštát St2 |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 85,275 silnice I třídy |  | PZS 3ZI | Frenštát St2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,115 přechod pro pěší |  | kd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,893 místní kom. II.tř. |  | PZS 3SI | Frenštát St2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,239 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,518 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,140 účelová komun. |  | PZS 3SI | Veřovice DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,946 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,161 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,790 účelová komun. |  | PZS 3SI | Veřovice DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,346 účelová komun. |  | PZS 3SI | Veřovice DK |  |  |  | *) odj. návěstidlo |  |  |  |
| Veřovice - 78,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,853 účelová komun. |  | PZS 3SI | Veřovice DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 76,731 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,959 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,314 účelová komun. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73,476 místní kom.III.tř. |  | PZS 3SI | Hostašovice DK |  |  |  |  |  |  |  |
| Mořkov hl.trať - 73,351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73,062 účelová kom. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,032 účelová kom. |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostašovice - 69,243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,662 silnice I. třídy |  | PZS 3ZI | Hostašovice DK |  |  |  | *) odj. a vj. návěstidlo |  |  |  |
| 66,594 účelová kom. |  | PZS 3SI | Hostašovice DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,880 silnice I.tř. |  | PZS 3ZI | Val. Meziříčí DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,474 účelová kom. |  | PZS 3SI | Val. Meziříčí DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 64,219 účelová kom. |  | PZS 3SI | Val. Meziříčí DK |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,635 míst. kom. IV.tř. |  | PZS 3SI | Val. Meziříčí DK |  |  |  | *)odj. návěstidlo |  |  | X |
| 61,937 míst. kom. IV.tř. |  | PZS 3SI | Val. Meziříčí DK |  |  |  | *) vj. a odj. návěstidlo |  |  |  |
| Valašské Meziříčí - - 61,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |